ASHİNA YKİ

Yer Kontrol İstasyonu
KAPSAMLI TEKNİK RAPOR

Tüm Paneller • Tüm Butonlar • Tüm Worker'lar
Mimari • Görev Akışları • Veri Akışı • Anten Takip

12 Panel • 7 Worker • Buton-Bazlı İşlev Analizi

İçindekiler

BÖLÜM A — MİMARİ VE ALTYAPI

1. Yönetici Özeti ve Sistem Sağlığı

2. Teknoloji Yığını (detaylı)

3. Katmanlı Mimari

4. Uygulama Yaşam Döngüsü

5. Worker Katmanı (7 worker, detaylı)

BÖLÜM B — ARAYÜZ VE PANELLER

6. Üst Bar (TopBar)

7. Panel: Dashboard

8. Panel: Görev Planlama (Telemetri)

9. Panel: Özel Görevler (Görev 1/2/3)

10. Panel: İHA Devreye Alma

11. Panel: Test Paneli

12. Panel: Kalibrasyon

13. Panel: PID Tuning

14. Panel: Gelişmiş (Parametre + NTRIP)

15. Panel: Sistem / Log

16. Panel: Kayıtlar & Analiz

17. Panel: Anten Takip

18. Panel: Ayarlar

BÖLÜM C — AKIŞLAR VE EKLER

19. Görev 1/2/3 Akışları (detaylı)

20. Telemetri/Video/Anten Veri Akışı

21. Güvenlik, Yetkilendirme, Ayarlar

22. Özet

BÖLÜM A — Mimari ve Altyapı

1. Yönetici Özeti ve Sistem Sağlığı

ASHİNA YKİ, operatörün döner kanat İHA'yı planladığı, izlediği ve kontrol ettiği PyQt6 tabanlı masaüstü yer kontrol istasyonudur. Bu rapor, uygulamanın HER panelini, HER butonunu ve arka plandaki worker mimarisini ayrıntılı biçimde belgeler.

YKİ, 12 sekmelik bir arayüz (QTabWidget) etrafında kuruludur. Her dış bağlantı (ArduPilot, İHA yardımcı bilgisayar, video, NTRIP, anten Pixhawk) ayrı bir QThread worker'ında çalışır; böylece yoğun ağ/seri trafiği sırasında arayüz hiç donmaz.

Sistem Sağlık Kontrolü

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| Syntax / çalışabilirlik | Tüm aktif dosyalar temiz |
| Çelişen / yinelenen kod | Bulunmadı |
| Kullanılmayan dosyalar | 3 dosya ayrıştırıldı (kullanilmayanlar/) |
| Import zinciri | Tutarlı (main → main_window → worker/view) |

Ayrıştırılan dosyalar: joystick_worker.py (gamepad kaldırılmış), cloud_relay_worker.py (MQTT, import edilmiyor), test_telemetry.py (bağımsız debug scripti).

2. Teknoloji Yığını (Detaylı)

| Teknoloji | Katman | Kullanım Detayı | Seçim Gerekçesi / Alternatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | Dil | Tüm uygulama mantığı | Hızlı geliştirme / (C++: yavaş prototip) |
| PyQt6 | UI | Pencere, sekme, widget, sinyal-slot | Olgun masaüstü / (Web: yerel donanım zor) |
| QThread | Eşzamanlılık | 7 worker: ağ/seri/video I/O | UI bloke olmaz / (asyncio: Qt entegrasyon zor) |
| pymavlink | Protokol | ArduPilot telemetri/komut/param | MAVLink standardı |
| Leaflet + QWebEngine | Harita | WP/görev haritası (HTML/JS) | İnteraktif, offline / (statik resim: kısıtlı) |
| SQLite | Veri | Kullanıcı, telemetri kaydı, log | Gömülü, kurulumsuz / (PostgreSQL: ağır) |
| QImage / OpenCV | Video | MJPEG kare çözme | Hızlı gösterim |
| pyqtgraph | Grafik | Log/analiz canlı çizim | Yüksek performans / (matplotlib: yavaş canlı) |
| bcrypt/hash | Güvenlik | Kullanıcı şifre saklama | Güvenli kimlik |

3. Katmanlı Mimari

Şekil 1 — YKİ katmanlı mimarisi

Dört katman: Sunum (PyQt6 sekmeler ve widget'lar), Worker (QThread eşzamanlı I/O), Veri (SQLite + bellek durumu) ve Konfigürasyon/Güvenlik. Katmanlar arası iletişim Qt sinyal-slot mekanizmasıyla, thread-güvenli biçimde yapılır.

4. Uygulama Yaşam Döngüsü

main.py başlatma sırası:

1) QApplication + stil (style.qss) 2) SQLite başlat + şema doğrula (local_storage) 3) AuthManager + LoginWindow (kullanıcı girişi) 4) Giriş başarılı → MainWindow oluştur 5) Worker'ları başlat (_start_workers) 6) Qt event loop (app.exec)

Ctrl+C (SIGINT) → app.quit() ile temiz kapanış; closeEvent tüm worker'ları durdurur.

5. Worker Katmanı (7 Worker)

Şekil 2 — Worker ve sinyal/slot modeli

Her worker bir QThread'dir; run() döngüsünde dış kaynakla haberleşir ve pyqtSignal ile UI'ye veri yollar. Aşağıda her worker ayrıntılı açıklanır.

5.1 mavlink_worker (1052 satır, 16 sinyal)

ArduPilot ile UDP:14550 üzerinden çift yönlü köprü. En kapsamlı worker.

| Sinyal / Slot | İşlev |
| --- | --- |
| telemetry_updated(dict) | 10 Hz telemetri (lat/lon/alt/hız/batarya/mod) |
| param_received(str,float) | Parametre değeri (PID/Gelişmiş paneline) |
| connection_changed(bool) | Bağlantı durumu |
| home_position_updated | Ev noktası (lat/lon/alt) |
| mag_cal_progress/report | Pusula kalibrasyon ilerleme/sonuç |
| mission_upload/download | Waypoint yükleme/indirme durumu |
| log_download_progress/done | MAVLink FTP log indirme |
| send_command / set_param (slot) | Komut/parametre gönderimi |

5.2 ai_socket_worker (231 satır)

İHA'ya TCP:5601 üzerinden görev parametreleri ve komutları JSON olarak gönderir.

| Sinyal/Metod | İşlev |
| --- | --- |
| send_ai_mission / send_mission_with_waypoints | Görev parametrelerini gönder |
| send_start_command | {action:start} — görevi başlat |
| send_servo_command | Manuel servo/gimbal komutu |
| mission_accepted / mission_rejected | İHA yanıtı (kabul/ret) |

5.3 rpi_status_worker (201 satır, 6 sinyal)

İHA durum akışını TCP:5602'den okur (görev durumu, failsafe, sağlık, video tetik).

| Sinyal | İşlev |
| --- | --- |
| rpi_status_updated(dict) | Tam durum (mission/mav/vision/tof/servo) |
| rpi_connected(bool) | Bağlantı durumu (→ video otomatik açma) |
| health_alert(sub,level,msg) | FAILED/CRITICAL uyarıları |
| mission_notification(str) | Görev anlık bildirimleri |

5.4 video_stream_worker (185 satır)

İHA MJPEG video akışını (HTTP) çözer; frame_ready ile Dashboard'a gönderir. Görev varsa 8080 (işlenmiş), yoksa 8081 (ham) — kaynak otomatik seçilir.

5.5 ntrip_worker (113 satır)

NTRIP caster'a bağlanıp RTCM3 RTK düzeltmelerini alır; RTK hassasiyeti sağlar. Gelişmiş panelinden başlatılır.

5.6 audio_tts_worker (87 satır)

Sesli uyarı (text-to-speech) için ayrı süreç; kritik olaylarda operatörü sesle bilgilendirir.

5.7 antenna_tracker_worker (198 satır)

İHA telemetrisinden anten azimut/elevasyon hesaplayıp anten Pixhawk'ına iletir (anten takip). Bölüm 17'de panel ile birlikte detaylandırılmıştır.

BÖLÜM B — Arayüz ve Paneller

6. Panel: Üst Bar (TopBar)

Amaç

Tüm sekmelerin üzerinde sabit duran kontrol çubuğu. Bağlantı yönetimi, görev başlatma ve anlık bağlantı/batarya durumunu gösterir.

Butonlar ve Tepkileri

| Buton / Öğe | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| Bağlan | ArduPilot MAVLink bağlantısını başlatır (UDP:14550); telemetri akışı başlar |
| Yardımcı Bilgisayar Bağlan | İHA durum akışına bağlanır (5602); kamera otomatik açılır |
| ▶ YARDIMCI BİLGİSAYAR GÖREV BAŞLAT | Yüklü görevi İHA'da başlatır ({action:start}) |
| ▶ FCU GÖREV BAŞLAT | Drona yüklü MAVLink görevini (AUTO) başlatır |
| ↺ | Bağlantıyı/sayaçları sıfırlar/yeniler |
| Batarya hücre seçimi | Failsafe voltaj eşiklerini hücre sayısına göre hesaplar |

7. Panel: Dashboard

Amaç

Ana uçuş izleme ve kontrol ekranı. Harita, canlı video, HUD göstergeleri, GUIDED manuel kontrol, servo testi ve İHA/FC durumunu tek ekranda toplar.

Alt Sekmeler / Bölümler

| Bölüm | İçerik |
| --- | --- |
| Drone / FC | Uçuş kontrolcüsü telemetrisi (irtifa/hız/mod/batarya) |
| Yardımcı Bilgisayar | İHA (RPi) durumu: görev/vision/servo/TOF |
| Guided | Manuel hedef/hız komut paneli |
| TOF (Durum) | 4 TOF sensör mesafe göstergesi |
| Harita | Drone konumu + rota (Leaflet) |
| Motor | Motor çıkış göstergeleri |
| Hedefler | Tespit edilen hedef bilgileri |
| Sağlık | Alt sistem sağlık özeti |
| Adımlar | Görev faz/adım göstergesi |

GUIDED Kontrol Butonları

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| ▲ Yukarı / ▼ Aşağı | Hedef irtifayı artır/azalt (NED velocity z) |
| ↺ Sol / ↻ Sağ | Yaw (burun) sola/sağa döndür |
| ARM / DISARM | Motorları aktif et / pasifleştir |
| TAKEOFF | Belirtilen irtifaya otonom kalkış |
| LAND | Bulunduğu yerde otonom iniş |
| RTL | Eve dön (Return To Launch) |
| LOITER / POSHOLD / STABILIZE / GUIDED | İlgili uçuş moduna geçiş |
| Mod Değiştir ▼ | Açılır menüden mod seçimi |

Video ve Servo

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| Kaynak | Video kaynağı seçim diyalogu (ham/işlenmiş/IP kamera) |
| Aç / Kapat (red_drop) | Kırmızı yük kapağını aç/kapat (manuel test) |
| Aç / Kapat (blue_drop) | Mavi yük kapağını aç/kapat |
| Aç / Kapat (grabber) | Yük alma kapaklarını aç/kapat |
| Gimbal slider | Kamera açısını manuel ayarla |

Bağlı worker: mavlink_worker (komut/telemetri), rpi_status_worker (İHA durumu), ai_socket_worker (servo komutu), video_stream_worker (video).

8. Panel: Görev Planlama (Telemetri)

Amaç

ArduPilot'un kendi waypoint sistemini yönetir. Drona MAVLink mission yükler/okur (AUTO modu). Bu panel İHA yardımcı bilgisayarından bağımsızdır; doğrudan otopilotla çalışır.

Başlıca İşlevler

Haritada waypoint ekleme/düzenleme

write_mission → drona WP yükle (mavlink_worker.upload_mission)

read_mission → dronedan WP oku

'X' butonu → waypoint sil

9. Panel: Özel Görevler (Görev 1/2/3)

Amaç

İHA yardımcı bilgisayarının yürüttüğü otonom görevleri (TÜBİTAK Görev 1/2/3) tanımlar ve İHA'ya gönderir. İki alt sekme: Görev 2 (Hedef) ve Görev 1 (Sonsuz).

Görev 2/3 akışı

Görev 2/3 Parametre Grupları

| Grup | Parametreler |
| --- | --- |
| İrtifa | Tarama (maks), bırakma, yük alma (G3) |
| Kamera / Gimbal | İleri-bakış açısı, HFOV, kamera ofseti |
| Tarama Davranışı | Hız, bırakma yarıçapı, WP kabul, zaman aşımı |
| Hedef Tanımı | Kırmızı üçgen / mavi altıgen gerçek alanı (m²) |
| Donanım / Servo | red/blue drop, grabber L/R, gimbal kanalları |

Butonlar ve Tepkileri

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| Harita Seçim Modu | Tıklama hedefi seçer (Tarama Köşesi/Direk 1/Direk 2) |
| ➕ Ekle | Manuel koordinat ile WP ekle |
| ↩ Son WP Sil | Son eklenen tarama köşesini sil |
| Tümünü Temizle | Tüm WP'leri sıfırla |
| 🗺 Haritada Göster | Poligonu haritada çiz |
| Varsayılan | Parametreleri varsayılana döndür |
| Görevi Gönder → Drone | Parametreleri İHA'ya gönder (ai_socket_worker, 5601) |

Checkbox / Seçenekler

| Seçenek | Etki |
| --- | --- |
| 🏠 Kalkış Noktasına Dön (RTH) | Görev sonu RTL davranışı |
| 📏 Eşit İrtifa | Tüm WP'lere aynı irtifa uygula |
| Otonom Bırakma | Tespit → anında bırakma modu |
| Bonus Görev 3 | Yük alma fazını etkinleştir (eve dönmeden) |

Kalkış noktası araç telemetrisinden otomatik alınır (operatör işaretlemez).

10. Panel: İHA Devreye Alma

Amaç

Uçuş öncesi İHA donanımının her alt sistemini ayrı ayrı test eder (9 test). İHA test koşucusunu (tests/) TCP üzerinden tetikler ve sonuçları gösterir.

Butonlar

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| ▶ Çalıştır | Seçili test(ler)i İHA'da başlatır (run_test) |
| ⏹ Durdur | Çalışan testi durdurur |
| 🗑 Temizle | Test log çıktısını temizler |
| ☑ Simülasyon Modu | Testleri sahte sensörlerle çalıştır |

Testler: 01 MAVLink, 02 Servo, 03 Kamera, 04 TOF, 05 Vision, 06 Hedef Takip, 07 Yük Bırakma, 08 Yük Alma, 09 Tam Görev.

11. Panel: Test Paneli

Amaç

Aviyonik sağlık durumunu canlı izler, uçuş öncesi kontrol listesini yönetir ve test senaryolarını kaydeder. Operatörün uçuşa hazırlık aracıdır.

Bölümler

| Bölüm | İçerik |
| --- | --- |
| 📡 Aviyonik Sağlık | Alt sistem sağlık ışıkları (canlı, rpi_status'tan) |
| ✅ Uçuş Öncesi Kontrol Listesi | Manuel onaylanan kontrol maddeleri |
| 🧪 Test Senaryoları | Tanımlı test akışları |
| 📋 Test Logu | Test sonuç kaydı |

Butonlar

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| Başlat | Seçili test senaryosunu başlatır |
| ✅ Geçti / ❌ Başarısız | Kontrol maddesini işaretler |
| 💾 Raporu Kaydet | Test sonucunu SQLite + dosyaya yazar |
| 🗑 Logu Temizle | Test logunu sıfırlar |

12. Panel: Kalibrasyon (ADMIN)

Amaç

Uçuş kontrolcüsü sensörlerini kalibre eder: ivmeölçer, pusula, radyo (RC), motor testi. 3D drone görselleştirmesi ile kalibrasyon konumlarını gösterir.

Alt Sekmeler ve Butonları

| Sekme | Buton | Tepki |
| --- | --- | --- |
| İvmeölçer | Kalibrasyonu Başlat | 6-konum ivme kalibrasyonu başlat |
| İvmeölçer | Sonraki Konum ▶ | Bir sonraki kalibrasyon konumunu onayla |
| Pusula | Pusula Kalibrasyonunu Başlat | Manyetometre kalibrasyonu (döndürme) |
| Pusula | İptal | Kalibrasyonu durdur |
| Radyo | Yakalamayı Başlat | RC kanal min/max yakala |
| Radyo | Kaydet / Bitir | RC kalibrasyonunu kaydet |
| Radyo | Sıfırla | Değerleri sıfırla |
| Motor | Seçili Motorları Test Et | Belirli motor(lar)ı düşük gazla döndür |
| Motor | Hepsini Test Et | Tüm motorları sırayla test et |
| Motor | DURDUR | Tüm motor testini ANINDA durdur (güvenlik) |

3D görselleştirme (DroneVizWidget/Drone3DWidget) kalibrasyon konumunu görsel gösterir.

13. Panel: PID Tuning

Amaç

Uçuş kontrol PID parametrelerini ve failsafe ayarlarını canlı okur/yazar. Uçuş performansını ince ayarlamak için kullanılır.

Butonlar

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| 🔄 Varsayılana Sıfırla | Parametreleri fabrika değerine döndür (yerel) |
| ⚠️ Değişiklikleri YAZ | Parametreleri drona kalıcı yaz (set_param) |
| Failsafe Uygula | Failsafe ayarlarını drona uygula |

⚠ 'Değişiklikleri YAZ' parametreleri kalıcı değiştirir — yanlış değer uçuş güvenliğini etkiler.

14. Panel: Gelişmiş — Parametre + RTK/NTRIP (ADMIN)

Amaç

Tüm ArduPilot parametre ağacını gösterir/düzenler ve RTK için NTRIP bağlantısını yönetir.

Alt Sekmeler

| Sekme | Buton | Tepki |
| --- | --- | --- |
| Parametre Ağacı | Yenile (Tümü) | Tüm parametreleri dronedan oku |
| Parametre Ağacı | Değişiklikleri YAZ | Düzenlenen parametreleri drona yaz |
| RTK / NTRIP | NTRIP Başlat | NTRIP caster'a bağlan (ntrip_worker), RTK düzeltme akışı |
| RTK / NTRIP | Durdur | NTRIP bağlantısını kapat |

15. Panel: Sistem / Log

Amaç

Kullanıcı yönetimi, MAVLink FTP log indirme, canlı log akışı ve uçuş analizini birleştirir.

Alt Sekmeler ve Butonları

| Sekme | Buton | Tepki |
| --- | --- | --- |
| Kullanıcı Yönetimi | Ekle | Yeni kullanıcı oluştur (rol atayarak) |
| Kullanıcı Yönetimi | Seçili Kullanıcıyı Sil | Kullanıcıyı kaldır |
| Kullanıcı Yönetimi | Yenile | Kullanıcı listesini güncelle |
| MAVLink FTP Log | Log Listesini Yenile | Dronedaki log dosyalarını listele |
| MAVLink FTP Log | Seçili Logu İndir | Log dosyasını indir (FTP) |
| Canlı Loglar | ▶ Kaydı Başlat | Telemetri/log kaydını başlat |
| Canlı Loglar | Temizle | Log ekranını temizle |

16. Panel: Kayıtlar & Analiz

Amaç

Geçmiş uçuş telemetrisini SQLite'tan yükleyip grafiklerle ve akıllı göstergelerle analiz eder.

Alt Sekmeler

| Sekme | İçerik |
| --- | --- |
| 📊 Uçuş Grafikleri | İrtifa/hız/batarya zaman grafikleri |
| 🤖 Akıllı Gösterge & Motor | Otomatik analiz, motor dengesizliği |
| ⚖ Uyumluluk Analizi | Parametre/davranış uyum kontrolü |
| 📄 Ham Veri | Kayıt tablosu (ham telemetri) |

🔄 Listeyi Yenile → kayıtlı uçuş oturumlarını SQLite'tan tazeler.

17. Panel: Anten Takip

Amaç

Antenin (RUTX10 + Pixhawk 2.4.8 gimbal) İHA'yı sürekli takip etmesini görsel pusula ile gösterir ve kontrol eder. İHA telemetrisinden azimut/elevasyon hesaplanır.

Anten takip akışı

Bölümler ve Göstergeler

| Öğe | Anlam |
| --- | --- |
| Pusula okı | Antenin baktığı yön (azimut, 0-360°) |
| Sağ dikey bar | Elevasyon açısı (-90..+90°) |
| Azimut / Elevasyon | Anlık hesaplanan hedef açılar |
| Yatay / Eğik mesafe | Anten-İHA arası mesafe |
| İrtifa farkı | Drone - anten yükseklik farkı |
| ● TAKİP EDİYOR / BEKLEMEDE / PASİF | Takip durumu |

Butonlar

| Buton | Tepki / Sonuç |
| --- | --- |
| ▶ Takibi Başlat / ■ Durdur | Anten takibini etkinleştir/durdur |
| Anten Home = İHA Konumu | Antenin referansını anlık İHA GPS'ine ayarla (kalibrasyon) |
| Elle Ayarla | Girilen lat/lon/alt'ı anten home yap |

Bağlı worker: antenna_tracker_worker (UDP:14560). İHA konumu geldiği an takip otomatik hesaplanır; çok yakında (≤3m) anten titremez.

18. Panel: Ayarlar

Amaç

İHA ve MAVLink bağlantı parametrelerini düzenler; settings.json'a kaydeder.

Bölümler ve Butonlar

| Öğe | İşlev |
| --- | --- |
| Yardımcı Bilgisayar (Companion) | IP, görev/durum/video portları |
| MAVLink Bağlantısı | SITL/FCU host ve port |
| Kaydet ve Uygula | Ayarları settings.json'a yaz, worker'lara uygula |
| Varsayılanlara Sıfırla | Tüm ayarları fabrika değerine döndür |

BÖLÜM C — Akışlar ve Ekler

19. Görev 1/2/3 Akışları (Detaylı)

19.1 Görev 1 — Sonsuz Uçuş

Şekil — Görev 1 akışı

Özel Görevler → Görev 1 sekmesinde Direk 1/2 işaretlenir, irtifa/tur/algoritma seçilir. 'Görevi Gönder' → İHA Dubins/Lemniscate ile ∞ waypoint üretir → 'Başlat' → AUTO uçuş.

19.2 Görev 2 — Yük Bırakma

Şekil — Görev 2/3 akışı

Tarama poligonu + parametreler tanımlanır → Gönder → Başlat. İHA: tek-hat tara → en yakın hedefe kilitlen → hassas ortala → yük bırak → kalan hedefe geç. Durum/video YKİ'de izlenir.

19.3 Görev 3 — Yük Alma

'Bonus Görev 3' işaretliyse, iki yük bırakıldıktan sonra İHA eve dönmez: yük al → taşı → bırak → RTL. Aynı panelden tetiklenir, rpi_status_worker ile izlenir.

20. Telemetri / Video / Anten Veri Akışı

Şekil — Veri akışı

Telemetri: ArduPilot → mavlink_worker (10Hz) → telemetry_updated → Dashboard/HUD + telemetry_recorder (SQLite) + antenna_tracker. Video: İHA MJPEG → video_stream_worker → frame_ready → Dashboard; kaynak görev durumuna göre 8080/8081 otomatik.

21. Güvenlik, Yetkilendirme ve Ayarlar

Rol Bazlı Erişim

| Rol | Erişim |
| --- | --- |
| VIEWER | Dashboard, izleme |
| OPERATOR | + Görev, Test, Log, Analiz, Ayarlar |
| ADMIN | + Kalibrasyon, Gelişmiş (tüm parametreler) |

Bağlantı Ayarları (settings.json)

| Anahtar | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| companion_host | 192.168.10.138 | İHA IP |
| companion_mission_port | 5601 | Görev komut |
| companion_status_port | 5602 | Durum |
| companion_video_port | 8080 | İşlenmiş video |
| companion_video_raw_port | 8081 | Ham kamera |
| mavlink_host/port | 192.168.10.138/5763 | MAVLink |
| antenna_pixhawk_conn | udp:0.0.0.0:14560 | Anten Pixhawk |
| antenna_tracker_mode | forward | forward/compute |

22. Özet

ASHİNA YKİ, PyQt6 üzerine kurulu, 12 panelli ve 7 worker'lı kapsamlı bir yer kontrol istasyonudur. Her panel belirli bir göreve (izleme, görev tanımı, test, kalibrasyon, ayar, anten takip) hizmet eder; her buton net bir işleve bağlıdır. Worker-tabanlı mimari, yoğun I/O altında arayüzün akıcı kalmasını sağlar. Sistem kontrolünde çelişen/çalışmayan kod bulunmadı; kullanılmayan üç dosya ayrıştırıldı. Modüler yapı, anten takip gibi yeni özelliklerin temiz biçimde (ayrı worker + panel) eklenmesine olanak tanır.