ASHİNA YKİ İnsansız Hava Aracı & Yer Kontrol İstasyonu KAPSAMLI SİSTEM ANALİZİ, MİMARİ & KULLANIM KILAVUZU Tarih : 03 June 2026 Sürüm : 2.0 Platform : Raspberry Pi 4 + Pixhawk + PyQt6 Yarışma : TÜBİTAK TEKNOFEST — Döner Kanat Geliştirici : ASHİNA Takımı Doküman Tipi : Teknik Analiz + Kullanım Kılavuzu ─── Gizlilik: Takım İçi ───

İÇİNDEKİLER

1  İHA (COMPANION) TARAFI — DERİNLEMESİNE ANALİZ

1.1  Genel Mimari ve Teknoloji Yığını

1.2  MAVLink Köprüsü (bridge.py)

1.3  Görev Sistemi — 3 Görev Tipi

1.4  Görev 1: Sonsuz Uçuş (Infinity Flight)

1.5  Görev 2/3: TeknofestTask2 — Otonom Yük Bırakma & Alma

1.6  Sensör Alt Sistemi — TOF & Kamera

1.7  Servo & Hardware Kontrolü

1.8  GCS Sunucu & Durum Yayını (TCP:5601/5602)

1.9  Akış Diyagramları — İHA Tarafı

1.10  İHA Hata Senaryoları & Risk Kataloğu

2  YER KONTROL İSTASYONU — STANDART TELEMETRİ

2.1  MAVLink Worker — FC ile Haberleşme

2.2  Dashboard & Gerçek Zamanlı Telemetri

2.3  Görev Planlama (Mission Plan View)

2.4  PID Tuning & Parametre Yönetimi

2.5  Kalibrasyon

2.6  Joystick Kontrolü

2.7  NTRIP / RTK Konumlandırma

2.8  Standart Telemetri Hata Senaryoları

3  YKİ ↔ GÖREV BİLGİSAYARI (COMPANION) ENTEGRASYONU

3.1  AISocketWorker — TCP:5601 Görev Gönderimi

3.2  RpiStatusWorker — TCP:5602 Durum Akışı

3.3  VideoStreamWorker — HTTP:8080 MJPEG

3.4  Görev Paneli — 5 Görev Tipi

3.5  Servo Kontrolü (Manuel)

3.6  Entegrasyon Hata Senaryoları

4  TAM SİSTEM MİMARİSİ & AKIŞ DİYAGRAMLARI

4.1  Sistem Topolojisi (Bileşen Diyagramı)

4.2  Ağ & Port Mimarisi

4.3  Thread / Process Mimarisi

4.4  Görev Yaşam Döngüsü (End-to-End)

4.5  Haberleşme Akış Diyagramları

5  MEVCUT DURUM RİSK & HATA KATALOĞU

5.1  Senaryolar ve Karşılaşılacak Hatalar

5.2  Kritik Güvenlik Riskleri

6  KULLANIM KILAVUZU

6.1  Sistem Gereksinimleri & Kurulum

6.2  İlk Çalıştırma

6.3  Bağlantı Kurma (MAVLink + Companion)

6.4  Görev 1: Sonsuz Uçuş Adım Adım

6.5  Görev 2: Otonom Hedef + Yük Bırakma

6.6  Görev 3 (Bonus): Yük Alma & Taşıma

6.7  Manuel Servo & Gimbal Kontrolü

6.8  Acil Durum Prosedürleri

6.9  Sorun Giderme (Troubleshooting)

BÖLÜM 1 — İHA (COMPANION COMPUTER) TARAFI

Bu bölüm Raspberry Pi 4 üzerinde çalışan ASHİNA YKİ Companion Firmware'inin tüm alt sistemlerini, algoritma seçimlerini, teknoloji yığınını ve sensör entegrasyonunu derinlemesine ele almaktadır.

1.1  Genel Mimari ve Teknoloji Yığını

| Katman | Teknoloji / Kütüphane | Versiyon | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | Python | 3.10.x | Temel dil |
| Asenkron I/O | asyncio | stdlib | Event loop — tüm coroutine'ler |
| MAVLink | pymavlink | 2.4.49 | FC haberleşmesi |
| Vision | OpenCV (cv2) | 4.13 | Kamera & hedef tespiti |
| Sayısal İşlem | numpy | 1.26.4 | Array, GSD hesapları |
| IPC | multiprocessing.shared_memory | stdlib | Vision ↔ Mission veri köprüsü |
| I2C (TOF) | smbus2 + VL53L1X | — | TOF sensör okuma |
| GPIO | RPi.GPIO | — | Servo/drop GPIO fallback |
| Config | JSON (config.json) | — | Yapılandırma |
| HTTP Yayın | http.server + threading | stdlib | MJPEG video stream :8080 |

Proje Dizin Yapısı

Companion dizin yapısı

teknofest_companion/ ├── main.py # asyncio giriş noktası ├── config.json # yapılandırma ├── comms/ │ ├── gcs_server.py # TCP:5601 GCS komut alıcı │ └── status_server.py # TCP:5602 1 Hz durum yayıncı ├── mav/ │ └── bridge.py # pymavlink soyutlama katmanı ├── missions/ │ ├── base.py # BaseMission ABC + MissionState enum │ ├── executor.py # Görev yönlendirici (load/start/abort) │ ├── infinity_flight.py # Görev 1 — Sonsuz uçuş │ ├── target_drop.py # Görev 2 — Tarama + yük bırakma (placeholder) │ └── teknofest_task2.py # Görev 2/3 — Otonom PID vision + TOF ├── hardware/ │ ├── servo_controller.py # 5× servo (CH9-13) MAVLink/GPIO │ ├── drop_controller.py # Eski yük bırakma (legacy) │ └── pid_controller.py # Genel PID (D-term lowpass filtreli) ├── sensors/ │ ├── tof_multiplexer.py # 4× VL53L1X + TCA9548A MUX + Kalman │ └── video_streamer.py # HSV çift-renk + MJPEG + shared_memory └── vision/ └── cv_utils.py # TargetFilter (GSD) + HoverLock (adaptive)

1.2  MAVLink Köprüsü (mav/bridge.py)

MavBridge sınıfı pymavlink'in blocking I/O'sunu asyncio.to_thread() ile non-blocking hale getirir. Tüm telemetri ve komutlar bu sınıf üzerinden geçer.

| Metod | MAVLink Komutu | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| arm() | MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM(1) | Drone'u arm eder, COMMAND_ACK bekler |
| disarm() | MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM(0) | Drone'u disarm eder |
| set_mode(mode) | MAV_CMD_DO_SET_MODE | Mod değişimi (GUIDED/AUTO/RTL) |
| takeoff(alt) | MAV_CMD_NAV_TAKEOFF | Kalkış komutu |
| land() | MAV_CMD_NAV_LAND | İniş komutu |
| rtl() | MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH | Kalkış noktasına dön |
| upload_mission(wps) | MISSION_COUNT + MISSION_ITEM_INT | WP listesini FC'ye yükle |
| start_auto_mission() | MAV_CMD_MISSION_START | AUTO modu başlat |
| send_ned_velocity(vx,vy,vz) | SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED | Hız vektörü gönder |
| set_servo(ch, pwm) | MAV_CMD_DO_SET_SERVO | Servo PWM ayarla |
| set_param(k, v) | PARAM_SET | FC parametresi yaz |
| guided_goto(lat,lon,alt) | SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT | Belirli noktaya git |

Telemetri Mesajları (Gelen FC'den)

| MAVLink Mesajı | Çıkarılan Veri | Kullanım Yeri |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL_POSITION_INT | lat, lon, relative_alt (mm→m) | altitude(), position() |
| VFR_HUD | airspeed, groundspeed, heading, throttle | state()[speed/heading] |
| SYS_STATUS | battery voltage, current, remaining% | state()[battery] |
| HEARTBEAT | base_mode, custom_mode, system_status | is_connected(), mode |
| ATTITUDE | roll, pitch, yaw (rad) | state()[roll/pitch/yaw] |
| MISSION_REQUEST_INT | seq numarası | upload_mission() el sıkışma |
| MISSION_ACK | type (0=OK) | upload_mission() tamamlama |
| COMMAND_ACK | command, result | _wait_ack() bekleyici |
| STATUSTEXT | severity, text | log mesajları |

1.3  Görev Sistemi — Genel Yapı

Diyagram: Görev Sistemi Genel Akışı

GCS (TCP:5601) ¦ GCSServer.run() ¦ MissionExecutor.load(mission_type, params) ¦ ┌───────────┼────────────┐ ¦ ¦ ¦ InfinityFlightMission TeknofestTask2Mission TargetDropMission (Görev 1) (Görev 2/3) (Legacy Görev 2) ¦ ¦ ¦ └───────────┼────────────┘ ¦ BaseMission.execute() ├─ _arm_and_takeoff() ├─ [Mission specific logic] └─ _safe_rtl() / complete() MissionState: IDLE → LOADED → RUNNING → COMPLETED / ABORTED / ERROR

| Görev Tipi | Sınıf | Algoritma | Otonom mu? |
| --- | --- | --- | --- |
| INFINITY_FLIGHT | InfinityFlightMission | Dubins Path veya Gerono Lemniskatı | Evet |
| TEKNOFEST_TASK2 | TeknofestTask2Mission | Vision PID + TOF State Machine | Evet |
| TARGET_DROP | TargetDropMission | Tarama + Manuel/Auto Drop | Kısmi |

1.4  Görev 1: Sonsuz Uçuş (InfinityFlightMission)

İki direk etrafında yatay ∞ figürü uçuşu. İki farklı algoritma desteklenir:

| Algoritma | Yöntem | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- | --- |
| DUBINS | Dairesel yaylar + düz geçiş | Hesap hızlı, minimum uzunluk | Köşelerde ani yön değişimi |
| LEMNISCATE | Gerono / Lissajous eğrisi | Jerk-free, pürüzsüz | Daha fazla WP, yavaş |

Dubins Algoritması Parametreleri

| Parametre | Tip | Default | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| pole1 {lat,lon} | dict | — | 1. direk koordinatı |
| pole2 {lat,lon} | dict | — | 2. direk koordinatı |
| flight_altitude_m | float | 30.0 | Sabit uçuş irtifası (m) |
| num_laps | int | 2 | Toplam tur sayısı |
| infinity_pts_per_lobe | int | 12 | Her lob başına WP sayısı |
| turn_radius_m | float | 8.0 | Direk etrafı dönüş yarıçapı (m) |
| algorithm | str | DUBINS | DUBINS veya LEMNISCATE |
| speeds.cruise | float | 8.0 | Tur hızı (m/s) |
| speeds.takeoff | float | 3.0 | Kalkış hızı (m/s) |
| return_to_home | bool | False | Son WP'e RTL ekle |

Diyagram: Görev 1 Uçuş Akışı

Görev 1 Akışı: GCS → params (pole1, pole2, alt, laps, algo) ↓ InfinityFlightMission.execute() ├─ Waypoint üret (Dubins/Lemniscate) │ ├─ D = haversine(pole1, pole2) │ ├─ R = min(turn_radius, D/2.1) │ ├─ alpha = acos(2R/D) │ └─ Arc noktaları → WP listesi ├─ BaseMission._arm_and_takeoff(alt_m) │ ├─ set_mode('GUIDED') │ ├─ arm() │ ├─ takeoff(alt_m) │ └─ wait_altitude(alt_m, ±2m, timeout=60s) ├─ upload_mission(waypoints) │ ├─ MISSION_COUNT gönder │ ├─ Her MISSION_REQUEST_INT'e MISSION_ITEM_INT yanıt ver │ └─ MISSION_ACK(type=0) bekle ├─ set_mode('AUTO') ├─ start_auto_mission() ├─ while not aborted: (RTL'e geçince dur) └─ state = COMPLETED / ABORTED

1.5  Görev 2/3: TeknofestTask2 — Otonom Yük Bırakma & Alma

En karmaşık görev. 5 aşamalı durum makinesi (state machine), çift-renk vision, adaptif TOF irtifa kontrolü ve PID-tabanlı görsel servo mekanizması içerir.

| Faz | Enum Değeri | Alt Durum | Eylem |
| --- | --- | --- | --- |
| Yük Atış 1 | DROP_PHASE_1 | SEARCH/ALIGN/HOVER/DROP | Kırmızı hedefi bul, kırmızı yükü bırak |
| Yük Atış 2 | DROP_PHASE_2 | SEARCH/ALIGN/HOVER/DROP | Mavi hedefi bul, mavi yükü bırak |
| Yük Arama | SEARCH_PAYLOAD | SCAN/DETECT | Bırakılan yükü yerde bul |
| Yük Yakalama | GRAB_PAYLOAD | DESCEND/GRAB | TOF ile alçal, grabber kapat |
| Taşı & Bırak | MOVE_AND_DROP | FLY/DROP | Diğer hedefe taşı, bırak |

Vision Pipeline (Çift Renk HSV)

| Renk | HSV Alt | HSV Üst | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| Kırmızı (Bant 1) | H:0-10 | S:100-255, V:70-255 | Kırmızı üçgen (0.43 m²) |
| Kırmızı (Bant 2) | H:160-179 | S:100-255, V:70-255 | Kırmızı üçgen |
| Mavi | H:100-130 | S:80-255, V:50-255 | Mavi altıgen (10.39 m²) |

PID Kontrol Parametreleri

| Eksen | Kp | Ki | Kd | Çıkış Aralığı | Kontrol Edilen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (ileri) | 0.005 | 0.001 | 0.001 | ±1.0 m/s | vx (NED forward) |
| Y (yan) | 0.005 | 0.001 | 0.001 | ±1.0 m/s | vy (NED right) |
| Yaw (döndürme) | 0.020 | 0.000 | 0.000 | ±0.5 rad/s | yaw_rate |
| Gimbal (pitch) | 0.100 | 0.000 | 0.020 | ±2.0 deg/frame | gimbal_pitch_deg |

HoverLock Mekanizması

Drone, hedef üzerinde kararlı konuma gelinceye kadar yük bırakmaz. HoverLock, son N karenin ortalamasını kontrol eder:

HoverLock Algoritması

HoverLock.check(cx_offset_px, cy_offset_px, drone_speed_ms): lock_ratio = count(¦error¦ ≤ tolerance) / N_window mean_error = mean(son N kare offsetleri) LOCKED = True eğer: lock_ratio ≥ 0.80 AND ¦mean_error¦ ≤ tolerance_radius_px (GSD ile cm'ye çevrilir) AND drone_speed_ms < 0.5 m/s (rüzgar toleransı) Parametreler: required_dwell_time_s : 1.5s (varsayılan) tolerance_radius_px : 25px (adaptif → GSD × hedef_cm) adaptive : True wind_tolerance_ms : 0.3 m/s

1.6  Sensör Alt Sistemi

TOF Sensör Sistemi (tof_multiplexer.py)

| Bileşen | Model | Arayüz | Kanal | Konum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C Multiplexer | TCA9548A | I2C (0x70) | — | Merkez |
| TOF Sensör L1 | VL53L1X | I2C (0x29) | CH0 | Ön-Sol |
| TOF Sensör L2 | VL53L1X | I2C (0x29) | CH1 | Ön-Sağ |
| TOF Sensör L5 | VL53L1X | I2C (0x29) | CH2 | Arka-Sol |
| TOF Sensör L4 | VL53L1X | I2C (0x29) | CH4 | Arka-Sağ (CH3 atlandı) |

Adaptive Kalman filtresi: Hareket hızına göre Q (proses gürültüsü) dinamik olarak ayarlanır. Kalibrasyon verileri doğrusal interpolasyon ile gerçek mesafeye dönüştürülür.

Kamera & Vision Sistemi (video_streamer.py)

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Lens / FOV | 6mm, 63° yatay |
| Çözünürlük | 320×240 (varsayılan) |
| FPS | 30 |
| Gimbal | Tek eksen pitch (CH13, PWM 1100-1900 µs) |
| GSD Formula | gsd = 2×(alt/sin(pitch))×tan(hfov/2)/img_w |
| Shared Memory | /dev/shm/vision_mem (20 byte: x,y,angle,area,detected) |
| Video Port | HTTP:8080 MJPEG multipart |

1.7  Servo & Hardware Kontrolü

| Servo Adı | MAVLink Kanalı | GPIO Pin (BCM) | PWM Açık | PWM Kapalı | Görev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red_drop | CH9 | 18 | 1900µs | 1100µs | Kırmızı yük bırakma |
| blue_drop | CH10 | 19 | 1900µs | 1100µs | Mavi yük bırakma |
| grabber_left | CH11 | 20 | 1900µs | 1100µs | Yük yakalama (sol) |
| grabber_right | CH12 | 21 | 1900µs | 1100µs | Yük yakalama (sağ) |
| gimbal | CH13 | — | PWM_MIN=1100 | PWM_MAX=1900 | Kamera açısı 0-90° |

Yöntem: mavlink_servo (varsayılan), gpio, veya both. deploy() metodu slot parametresi ile red_drop veya blue_drop seçer.

1.8  GCS Sunucu & Durum Yayını

| Port | Yön | Protokol | İçerik |
| --- | --- | --- | --- |
| 5601 | GCS → Companion | TCP satır-JSON | Görev parametreleri, start/abort/servo komutları |
| 5602 | Companion → GCS | TCP satır-JSON push | 1 Hz sistem durumu (cpu, mem, temp, mission, servo, vision, tof, mav) |
| 8080 | Companion → GCS | HTTP MJPEG multipart | İşlenmiş kamera görüntüsü (vision overlay) |

TCP:5601 Komut Şeması

TCP:5601 Protokol Şeması

// Görev yükleme { "mission_type": "TEKNOFEST_TASK2", "scan_altitude_m": 10.0, "drop_altitude_m": 2.0, "waypoints": [], "speeds": {"takeoff": 3.0, "cruise": 8.0} } // Görev başlat { "action": "start" } // Görev iptal { "action": "abort" } // Servo kontrolü { "action": "servo_command", "target": "red_drop", "state": "open" } { "action": "servo_command", "target": "gimbal", "angle": 45 } // Yanıt (her komuta) { "status": "ok", "mission_type": "TEKNOFEST_TASK2" } { "status": "error", "message": "açıklama" }

1.9  Akış Diyagramları — İHA Tarafı

Diyagram: Companion Boot & Çalışma Döngüsü

COMPANION BOOT SEQUENCE ──────────────────────────────────────── main.py → asyncio.run(main(cfg)) │ ├── MavBridge(mav_cfg) ← pymavlink bağlantı nesnesi ├── ServoController(servo_cfg) ← CH9-13 servo tanımları ├── MissionExecutor(mav, drop) ← görev yönlendirici ├── GCSServer(gcs_cfg, exec) ← TCP:5601 listener └── StatusServer(gcs_cfg, exec)← TCP:5602 broadcaster │ asyncio.gather(mav.run(), gcs.run(), status.run()) │ MavBridge.run(): while True: msg = asyncio.to_thread(conn.recv_match, …) _handle_msg(msg) → state dict güncelle if no heartbeat > 12s → state[connected]=False GCSServer.run(): TCP accept loop → per-client coroutine recv JSON line → route: mission_type → executor.load() action:start → executor.start() action:abort → executor.abort() action:servo_command → servo_ctrl.set_servo_state() StatusServer.run(): TCP accept loop → per-client coroutine while connected: push status JSON + '\n' @ 1 Hz

Diyagram: TeknofestTask2 State Machine

TEKNOFEST TASK 2 — STATE MACHINE ───────────────────────────────────────────────────── [BAŞLAT] │ ┌────────────▼────────────┐ │ ARM + TAKEOFF (10m) │ └────────────┬────────────┘ │ ┌────────────▼────────────┐ │ Phase: DROP_PHASE_1 │ kırmızı yük │ sub_state: SEARCH │ │ ┌─ Gimbal @ 60° │ │ ├─ Vision: hedef ara │ │ ├─ Tespit? → ALIGN │ │ └─ ALIGN: │ │ PID X,Y → hız vek. │ │ Gimbal 60→90° │ │ HOVER_LOCK? │ │ → DROP_EXEC │ │ → servo red_drop │ └────────────┬────────────┘ │ (yük bırakıldı) ┌────────────▼────────────┐ │ Phase: DROP_PHASE_2 │ mavi yük │ (aynı döngü, mavi) │ └────────────┬────────────┘ │ ┌────────────▼────────────┐ │ Phase: SEARCH_PAYLOAD │ bonus │ Bırakılan yükü bul │ └────────────┬────────────┘ │ ┌────────────▼────────────┐ │ Phase: GRAB_PAYLOAD │ │ TOF ≤ 30mm → Grabber │ └────────────┬────────────┘ │ ┌────────────▼────────────┐ │ Phase: MOVE_AND_DROP │ │ GPS hedef → git + bırak│ └────────────┬────────────┘ │ [TAMAMLANDI / RTL]

1.10  İHA Hata Senaryoları & Risk Kataloğu

| Senaryo | Tetikleyen | Mevcut Davranış | Risk | Önerilen Çözüm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAVLink heartbeat kesilir | Kablo/WiFi | state[connected]=False, görev devam | YÜKSEK | 12s → RTL tetikle |
| Vision process çöküyor | Memory/OpenCV | Görev SEARCH'te takılır | YÜKSEK | exitcode kontrol, 3× restart, sonra RTL |
| TOF process çöküyor | smbus2 hata | Sessiz, grab asla olmaz | YÜKSEK | Aynı recovery |
| HoverLock asla kilitlenmiyor | Rüzgar > 0.3m/s | Drone sonsuz döner | ORTA | Max dwell timeout ekle |
| config.json eksik | Dosya yoksa | Varsayılanlar kullanılır | DÜŞÜK | Schema validation |
| Shared memory isim çakışması | Kalan süreç | POSIX hata, process başlamaz | ORTA | Başlangıçta /dev/shm temizle |
| Gimbal PWM kanal çakışması | Config hatası | Yanlış servo hareket | YÜKSEK | CH13 gimbal, CH12 grabber_right |
| type_mask 3575 (yanlış) | bridge.py | yaw_rate drona gitmiyor | YÜKSEK | DÜZELTILDI: 1527 |
| pos.lat AttributeError | teknofest_task2 | Görev crash → cleanup | KRİTİK | DÜZELTILDI: pos['lat'] |
| stdlib math gölgeleme | companion/math/ | import math bozuluyor | KRİTİK | DÜZELTILDI: vision/ |

BÖLÜM 2 — YKİ STANDART TELEMETRİ

Bu bölüm PyQt6 GCS uygulamasının Flight Controller (Pixhawk/Orange Cube) ile doğrudan MAVLink bağlantısını, telemetri akışını ve standart görev işlemlerini kapsar.

2.1  MavlinkWorker — FC ile Haberleşme

MavlinkWorker (QThread), pymavlink blocking I/O'sunu ana Qt event loop'undan izole eder. Serial, TCP veya UDP bağlantı destekler.

| Sinyal | Yön | Tetiklenen UI Elemanı | Güncelleme Hızı |
| --- | --- | --- | --- |
| telemetry_updated(dict) | Worker → UI | Dashboard, TopBar, MissionView, TuningView | ~2 Hz |
| connection_changed(bool) | Worker → UI | TopBar bağlantı göstergesi | Event |
| param_received(str,float) | Worker → UI | AdvancedView, TuningView | İstek üzerine |
| mission_upload_done(bool,str) | Worker → UI | StatusBar, QMessageBox | Event |
| mission_download_done(bool,list,str) | Worker → UI | MissionPlanView WP listesi | Event |
| status_text_received(int,str) | Worker → UI | DashboardView, SystemLogView | Event |
| log_entry_received(dict) | Worker → UI | SystemLogView | Event |
| mag_cal_progress(dict) | Worker → UI | CalibrationView | Event |
| error_occurred(str) | Worker → UI | StatusBar | Event |

Bağlantı Tipi Seçimi

| Bağlantı | Örnek String | Kullanım Yeri |
| --- | --- | --- |
| Serial | COM3 (Win) / /dev/ttyUSB0 (Linux) | Telemetri radio veya USB |
| TCP | tcp:192.168.10.138:5763 | SITL veya WiFi TCP link |
| UDP | udp:0.0.0.0:14550 | MAVProxy üzerinden |

2.2  Dashboard & Gerçek Zamanlı Telemetri Gösterimi

| Widget / Alan | Gösterilen Veri | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| HUD (Horizon) | Roll, Pitch, Yaw, Speed, Alt | MAVLink: ATTITUDE + VFR_HUD |
| GPS Haritası | Drone konumu (lat/lon), heading | MAVLink: GLOBAL_POSITION_INT |
| Batarya Çubuğu | Voltaj, akım, kalan % | MAVLink: SYS_STATUS |
| Mod Göstergesi | GUIDED/AUTO/RTL/LAND | MAVLink: HEARTBEAT |
| Video Ekranı | MJPEG kamera görüntüsü | HTTP:8080 veya local webcam |
| Mesaj Log | STATUSTEXT, AI alert | MAVLink: STATUSTEXT |
| NED Hız Kontrol | ±vx, ±vy, ±vz | Kullanıcı → MAVLink send_ned_velocity |
| Servo Kontrol | red_drop, blue_drop, grabber, gimbal | Kullanıcı → AISocketWorker → TCP:5601 |
| RPi Durum Çubuğu | CPU%, RAM%, Sıcaklık, Görev Durumu | TCP:5602 RpiStatusWorker |

2.3  Görev Planlama (MissionPlanView)

Harita tabanlı waypoint yönetimi. Leaflet.js tabanlı gömülü harita (QWebEngineView). WP'ler sürüklenebilir, TAKEOFF/LAND tipleri renk kodludur.

| Özellik | Açıklama |
| --- | --- |
| WP Ekleme | Haritaya tıkla → WP koordinatı alınır |
| WP Sürükleme | Marker sürükle → dragend event → yeni koordinat |
| WP Sil | Tablo satırı seç → 'Sil' butonu |
| Drone Konumu | set_drone_pos(lat, lon, hdg) → kırmızı ok ikonu |
| Görev Yükle | write_mission signal → mavlink_worker.upload_mission() |
| Görev Oku | read_mission signal → mavlink_worker.request_mission() |
| Koordinat Sistemi | WGS84, MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT_INT |

2.4  PID Tuning & Parametre Yönetimi (TuningView)

Canlı parametre okuma/yazma. PARAM_SET ile FC'ye gönderilir, onay PARAM_VALUE mesajıyla gelir.

Desteklenen PID Parametreleri

Desteklenen Parametreler: ATC_RAT_RLL_P/I/D — Roll rate PID ATC_RAT_PIT_P/I/D — Pitch rate PID ATC_RAT_YAW_P/I/D — Yaw rate PID PSC_POSXY_P — Position P (yatay) PSC_VELXY_P/I/D — Velocity PID (yatay) WPNAV_SPEED — AUTO mod seyir hızı (cm/s) WPNAV_ACCEL — AUTO mod ivmelenme (cm/s²) PILOT_SPEED_UP — Manuel kalkış hızı BATT_LOW_VOLT — Düşük batarya uyarı voltajı

2.5  Kalibrasyon (CalibrationView)

| Kalibrasyon Tipi | MAVLink Komutu | Tamamlama Sinyali |
| --- | --- | --- |
| Manyetometre | MAV_CMD_DO_START_MAG_CAL | MAG_CAL_REPORT |
| İvme Ölçer | MAV_CMD_PREFLIGHT_CALIBRATION (accel) | STATUSTEXT 'calibration complete' |
| Jiroskop | MAV_CMD_PREFLIGHT_CALIBRATION (gyro) | STATUSTEXT |
| Seviye (Horizon) | MAV_CMD_PREFLIGHT_CALIBRATION (level) | STATUSTEXT |
| Radyo | MAV_CMD_PREFLIGHT_CALIBRATION (radio) | STATUSTEXT |

2.8  Standart Telemetri Hata Senaryoları

| Senaryo | Belirtisi | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| MAVLink bağlantısı yok | TopBar kırmızı, telemetri 0 | Bağlantı tipini/portunu kontrol et |
| Yanlış baud hızı | Bağlantı var ama veri yok | ArduPilot SERIAL baud = 921600 |
| Mission upload zaman aşımı | QMessageBox: 'Görev yükleme hatası' | WP sayısını azalt, FC'yi yeniden başlat |
| Parametre okunamıyor | TuningView boş | request_parameters() yeniden tetikle |
| MavlinkWorker takılı | Watchdog 5s sonra restart eder | Log'da 'Worker takıldı' uyarısı |

BÖLÜM 3 — YKİ ↔ GÖREV BİLGİSAYARI ENTEGRASYONU

GCS ile Companion arasındaki tüm haberleşme, Worker thread'leri ve görsel servis akışlarının detaylı analizi.

3.1  AISocketWorker — TCP:5601 Görev Gönderimi

Diyagram: AISocketWorker Görev Gönderim Akışı

UI (MissionPanelView) AISocketWorker Companion (TCP:5601) ────────────────────── ────────────── ──────────────────── on_send_mission() queue.Queue (max=10) GCSServer.run() └─ emit mission_ready_to_send(params, wps) │ send_mission_with_waypoints(params, wps) ├─ normalize model name → .pt ├─ normalize target names ├─ normalize mission_type (P0-5 FIX) └─ queue.put_nowait(params) ←── P0-1 FIX: Full→error signal │ run() loop: queue.get(timeout=1.0) └─ _send_mission(params) ├─ socket.create_connection(:5601, timeout=5.0) ├─ sendall(JSON + \n) ├─ recv response │ ├─ ok → emit mission_accepted │ │ → emit ai_detection_alert │ └─ err → emit mission_rejected (P0-2 FIX) │ → emit error_occurred └─ exception → emit error_occurred Yeni Sinyaller (Düzeltme Sonrası): mission_accepted → TopBar 'Başlat' butonu aktif mission_rejected → QMessageBox uyarı + Başlat devre dışı error_occurred → StatusBar hata mesajı

3.2  RpiStatusWorker — TCP:5602 Durum Akışı

Diyagram: RpiStatusWorker Durum Akışı

Companion (TCP:5602) RpiStatusWorker UI ────────────────────── ────────────── ──── StatusServer.run() _connect_and_read() MainWindow._on_rpi_status() while True: with addr_lock: └─ update _rpi_status_label push status JSON @ 1Hz host = self._host (CPU%, RAM%, temp, state) port = self._port socket.create_connection while connected: recv chunk parse JSON line json_error_count++ (P1-5 FIX) if count>=5: reconnect emit rpi_status_updated(data) check _reconnect_flag (P0-3 FIX: Lock) Durum JSON Formatı: { "cpu_pct": 45.2, "mem_pct": 62.1, "temp_c": 55.3, "mission": { "active": true, "state": "ALIGN" }, "payload_loaded": false, "servo_state": {...}, "vision_status": {...}, "tof_distances": {...}, "mav": { "alt_m": 10.2, "mode": "GUIDED" } }

3.3  VideoStreamWorker — HTTP:8080 MJPEG

Diyagram: VideoStreamWorker MJPEG Akışı

Companion HTTP:8080 VideoStreamWorker DashboardView ────────────────── ───────────────── ───────────── MJPEG multipart stream _capture_http(url) update_video(QImage) Content-Type: urllib.urlopen(url, t/o=5) multipart/x-mixed-replace while not interrupted: boundary=--mjpegframe chunk = req.read(32768) find ff d8 ... ff d9 cv2.imdecode(jpeg) QImage(rgb_data) emit frame_ready(q_img) except: retry_delay × 2 (exp backoff, P1-1 FIX) max = 30s Kaynak Tipleri: http://192.168.10.138:8080 → Companion MJPEG 0, 1, 2 → Lokal webcam index rtsp://... → GStreamer pipeline none → Pasif mod (boş ekran)

3.4  Görev Paneli — 5 Görev Tipi (MissionPanelView)

| Sekme | Görev Tipi | JSON mission_type | Temel Parametreler |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Görevleri | Nesne tespiti + tarama | AI_DETECTION | model, targets, area_wps, scan_altitude |
| Görüntü İşleme | Geometrik/renk tespit | IMAGE_PROCESSING | color_filter, shape_filter |
| Yük Bırakma | Hedef noktalarda yük bırak | TEKNOFEST_TASK2 | drop_alt, scan_alt, waypoints, gpio_pins |
| Termal/Multi | Isı ve spektrum tarama | THERMAL_SCAN | scan_altitude, waypoints |
| Sonsuz Uçuş | TÜBİTAK Görev 1 | INFINITY_FLIGHT | pole1, pole2, num_laps, altitude, algorithm |

3.5  Servo Kontrolü (Manuel) — Dashboard

| Buton | Gönderilen Komut | Companion Eylemi |
| --- | --- | --- |
| Kırmızı Bırak | {"action":"servo_command","target":"red_drop","state":"open"} | CH9 PWM 1900µs |
| Mavi Bırak | {"action":"servo_command","target":"blue_drop","state":"open"} | CH10 PWM 1900µs |
| Grabber Aç | {"action":"servo_command","target":"grabber","state":"open"} | CH11+CH12 1900µs |
| Grabber Kapat | {"action":"servo_command","target":"grabber","state":"close"} | CH11+CH12 1100µs |
| Gimbal 0° | {"action":"servo_command","target":"gimbal","angle":0} | CH13 PWM 1100µs |
| Gimbal 45° | {"action":"servo_command","target":"gimbal","angle":45} | CH13 PWM 1500µs |
| Gimbal 90° | {"action":"servo_command","target":"gimbal","angle":90} | CH13 PWM 1900µs |

3.6  Entegrasyon Hata Senaryoları

| Senaryo | Mevcut Durum | Risk Seviyesi | Düzeltme |
| --- | --- | --- | --- |
| Companion'a bağlanamıyor | error_occurred signal, 5s retry | KRİTİK | P0-1/P0-2 FIX uygulandı |
| Mission type uyumsuzluğu | Companion reddeder, sessiz | KRİTİK | P0-5 _MISSION_TYPE_NORMALIZE uygulandı |
| Video portu 5600 vs 8080 | Video görüntülenmiyor | YÜKSEK | settings.json 8080 düzeltildi |
| RpiStatus bağlantısı kopuyor | 5s reconnect, veri kaybı | ORTA | P0-3/P1-5 FIX uygulandı |
| VideoStream reconnect yok | Bağlantı kopunca yeniden bağlanmıyor | ORTA | P1-1 expback FIX uygulandı |
| Queue dolu, komut düşüyor | Sessiz hata | YÜKSEK | P0-1 FIX: error signal emit uygulandı |
| Worker çöküyor | Watchdog sadece heartbeat bakıyor | ORTA | P1-3 crash detection uygulandı |

BÖLÜM 4 — TAM SİSTEM MİMARİSİ & AKIŞ DİYAGRAMLARI

4.1  Sistem Topolojisi

Diyagram: Tam Sistem Bileşen Diyagramı

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ YER KONTROL İSTASYONU — Windows / PyQt6 │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ LoginWin │ │ MainWindow │ │ │ │ AuthMgr │ │ ┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ └──────────┘ │ │Dashbrd │ │MissnPanel│ │MissnPlan │ │ Settings │ │ │ │ │ │ │ │(5 görev) │ │(Harita) │ │AdvancedV │ │ │ │ │ └────┬───┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───┐ │ │ │ │ │ Signal/Slot Bus │ │ │ │ │ └──┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ ┌──▼──┐ │ │ │ │ │MAVlk│ │AISkt│ │RpiSt│ │Video│ │Joyst│ │ │ │ │ │Wrkr │ │Wrkr │ │Wrkr │ │Wrkr │ │Wrkr │ │ │ │ │ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └─────┘ │ │ │ └─────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────────┘ │ └───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────┘ WiFi/Ethernet │ │ │ │ ───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────── ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ YARDIMCI BİLGİSAYAR — Raspberry Pi 4 │ │ │ │ TCP:5763◄─────┤ TCP:5601◄────────────────────────────────────────► │ │ (MAVLink SITL)│ (GCSServer) TCP:5602 ─────────────────────────► │ │ │ (StatusServer) HTTP:8080 ─────────► │ │ ┌─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ asyncio.gather(MavBridge, GCSServer, StatusServer) │ │ │ │ └── MissionExecutor ─── InfinityFlight / TeknofestTask2 │ │ │ │ └── ServoController ─── CH9-13 (MAVLink PWM) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Processes: [vision_mem shm] ← VideoStreamer ← Camera (GPIO) │ │ [tof_mem shm] ← TOFMultiplexer ← VL53L1X×4 (I2C) │ └────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ UART /dev/serial0 │ @921600 baud │ ┌─────────────────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐ │ UÇUŞ KONTROLCÜSÜ — Pixhawk / Orange Cube │ │ ArduCopter 4.5+ │ │ MAVLink: HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, ATTITUDE, SYS_STATUS, VFR_HUD │ │ COMMAND_ACK, MISSION_REQUEST_INT, MISSION_ACK, STATUSTEXT │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2  Ağ & Port Mimarisi

| Port | Protokol | Yön | Üretici | Tüketici | Veri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | TCP JSON (satır) | YKİ→RPi | AISocketWorker | GCSServer (RPi) | Görev & komutlar |
| 5602 | TCP JSON push | RPi→YKİ | StatusServer (RPi) | RpiStatusWorker | 1 Hz sistem durumu |
| 5763 | TCP MAVLink | RPi↔FC | MavBridge | ArduCopter SITL | MAVLink mesajları |
| 8080 | HTTP MJPEG | RPi→YKİ | VideoStreamer (RPi) | VideoStreamWorker | İşlenmiş kamera |
| 14550 | UDP MAVLink | MAVProxy→YKİ | MAVProxy | MavlinkWorker (YKİ) | Telemetri proxy |
| 5762/5760 | TCP MAVLink | SITL iç | ArduCopter SITL | MAVProxy | SITL MAVLink |

4.3  Thread / Process Mimarisi

Diyagram: Thread & Process Mimarisi

YKİ (Windows Process) ├─ Main Thread (Qt Event Loop) │ ├─ MainWindow, Views, Slots │ └─ QTimer Watchdog (5s) ├─ MavlinkWorker (QThread, blocking pymavlink) ├─ AISocketWorker (QThread, TCP socket per-request) ├─ RpiStatusWorker (QThread, persistent TCP stream) ├─ VideoStreamWorker (QThread, HTTP stream + cv2) ├─ JoystickWorker (QThread, SDL/joystick polling) ├─ AudioTTSWorker (QThread + subprocess TTS engine) ├─ NTRIPWorker (QThread, NTRIP TCP client) └─ CloudRelayWorker (QThread, cloud sync) RPi (Linux Process — asyncio single thread) ├─ asyncio event loop (main.py) │ ├─ MavBridge coroutine (asyncio.to_thread → pymavlink) │ ├─ GCSServer coroutine (asyncio TCP server) │ └─ StatusServer coroutine (asyncio TCP server) ├─ VisionProcess (multiprocessing.Process) │ └─ VideoStreamer → shared_memory('vision_mem', 20B) └─ TOFProcess (multiprocessing.Process) └─ TOFMultiplexer → shared_memory('tof_mem', 16B) IPC: shared_memory (POSIX) + multiprocessing.Lock (vision_lock) Thread Safety: threading.Lock (MavBridge), QReadWriteLock (GlobalState)

4.4  Görev Yaşam Döngüsü (End-to-End)

Diyagram: Görev Yaşam Döngüsü (T+0 → Tamamlanma)

T+0.0s KULLANICI GCS'te Görev Paneli'ni açar MissionPanelView — 'Yük Bırakma' sekmesi seçilir Parametreler girilir: scan_alt=10m, waypoints haritadan seçilir T+0.1s [Parametreleri Gönder] BUTONUNA BASILIR MissionPanelView.on_send_mission() emit mission_ready_to_send(params={mission_type:'TEKNOFEST_TASK2',...}, wps=[...]) T+0.2s AISocketWorker.send_mission_with_waypoints(params, wps) _normalize_params() → mission_type='TEKNOFEST_TASK2' queue.put_nowait(params) T+0.3s Worker.run() → queue.get() → _send_mission() socket.create_connection(192.168.10.138:5601, timeout=5s) sendall(JSON + \n) [~400 bytes] T+0.4s Companion GCSServer alır JSON parse → mission_type='TEKNOFEST_TASK2' executor.load('TEKNOFEST_TASK2', params) TeknofestTask2Mission oluşturulur, LOADED state Response: {status:'ok', mission_type:'TEKNOFEST_TASK2'} T+0.5s AISocketWorker yanıtı alır emit mission_accepted → TopBar 'Başlat' butonu aktif T+0.6s Kullanıcı [Başlat] BUTONUNA BASAR TopBar.start_mission_requested → ai_worker.send_start_command() queue.put_nowait({action:'start'}) T+0.7s AISocketWorker → {action:'start'} → Companion executor.start() → mission.execute() T+0.8s TeknofestTask2Mission.execute() shm vision_mem + tof_mem oluştur VisionProcess.start() → kamera açılır, MJPEG başlar TOFProcess.start() → VL53L1X×4 okuma başlar T+1.0s _arm_and_takeoff(10.0) MAVLink: set_mode(GUIDED) → arm() → takeoff(10m) wait_altitude(10m, ±2m, timeout=60s) T+15s+ GÖREV AKTİF Phase: DROP_PHASE_1 — hedef arama RpiStatusWorker 1Hz → Dashboard güncelleniyor Video stream aktif → Dashboard video ekranı T+N TAMAMLANDI / ABORT executor.abort() veya mission.complete() MAVLink RTL / LAND Procesler kapatılır, shm temizlenir

4.5  Haberleşme Akış Diyagramları

Diyagram: Haberleşme Akış Diyagramları

SENARYO: MAVLink Telemetri Akışı (Standart Uçuş) FC (ArduCopter) RPi MavBridge YKİ MAVLink Worker ────────────── ────────────── ────────────────── HEARTBEAT @1Hz ─────────► _handle_msg() (MAVProxy üzerinden) GLOBAL_POSITION ─────────► state[gps] güncelle ─────────────────────────► ATTITUDE ─────────► state[roll,pitch,yaw] telemetry_updated.emit() VFR_HUD ─────────► state[speed,alt,hdg] │ SYS_STATUS ─────────► state[battery] ▼ STATUSTEXT ─────────► log Dashboard güncellenir TopBar güncellenir MissionView güncellenir SENARYO: Servo Komutu (Manuel Dashboard) Kullanıcı YKİ RPi FC ────────── ─── ─── ── [Kırmızı Bırak] ──────► Dashboard.send_servo_action → ai_worker.send_servo_command('red_drop','open') → queue.put({action:servo_command,target:red_drop,state:open}) → TCP:5601 gönder ► GCSServer alır servo_ctrl.set_servo_state('red_drop','open') mav.set_servo(9, 1900) ─────────────────► MAV_CMD_DO_SET_SERVO CH9 PWM=1900

BÖLÜM 5 — MEVCUT DURUM RİSK & HATA KATALOĞU

Sistemi şu an sahada kullanmaya başladığınızda hangi senaryolarda ne tür sorunlarla karşılaşacağınızın kapsamlı listesi. Her senaryo için belirtiler, kök neden ve önerilen anlık çözüm verilmiştir.

5.1  Bağlantı Senaryoları

| # | Senaryo | Belirtiler | Kök Neden | Anlık Çözüm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Companion'a hiç bağlanamıyorum | AISocket timeout, error dialog | IP yanlış / Companion çalışmıyor | IP: settings.json, companion_host kontrol; ping 192.168.10.138 |
| S-02 | Görev gönderiliyor ama Başlat aktif olmuyor | mission_accepted sinyali gelmiyor | Companion görevi reddediyor (whitelist?) | Companion log'una bak: gcs_server.py whitelist hatası |
| S-03 | Video ekranı siyah | VideoStream error | Port 8080 erişilemiyor veya MJPEG timeout | settings.json companion_video_port=8080 olmalı; RPi'de video_streamer.py çalışıyor mu? |
| S-04 | RPi durum çubuğu 'bağlı değil' | rpi_connected=False | TCP:5602 kapalı veya companion çalışmıyor | Top-bar'da 'RPi Bağlan' butonuna bas; adres kontrol |
| S-05 | MAVLink bağlanamıyor | TopBar kırmızı | Yanlış port/baud veya FC kapalı | Bağlantı tipi TCP ise ip:5763; serial ise COM portu ve 921600 baud |

5.2  Görev Yürütme Senaryoları

| # | Senaryo | Belirtiler | Kök Neden | Anlık Çözüm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Drone ARM olmuyor | arm() COMMAND_ACK gelmiyor | Pre-arm check başarısız | GCS'ten STATUSTEXT'e bak; EKF, GPS, compass hata mesajları |
| G-02 | Kalkış yapılıyor ama irtifaya ulaşılamıyor | wait_altitude timeout | Barometer kalibrasyonu veya EKF hatası | Kalibrasyon yap; SITL'de WPNAV_SPEED kontrol |
| G-03 | Waypoint yüklemesi başarısız | mission_upload_done(False) | FC MISSION_ACK type≠0 | WP sayısını azalt; FC'yi restart et |
| G-04 | Drone ∞ figürü çizmek yerine düz gidiyor | AUTO modda random WP | GCS'ten pole1/pole2 gönderilmemiş | InfinityFlight sekmesinde direk koordinatlarını gir |
| G-05 | Hedef tespit edilmiyor (SEARCH'te takılı) | Vision 'detected=False' | Işık yetersiz / renk kalibrasyonu yanlış | HSV eşiklerini ayarla; SIMULATION_MODE=True ile test et |
| G-06 | HoverLock kilitlenmiyor | Drone hedef üzerinde titriyor | PID Kp çok yüksek veya rüzgar | pid_x/y Kp 0.005→0.003; wind_tolerance_ms artır |
| G-07 | Yük bırakmıyor | Servo komutu gönderilmiyor | Channel çakışması veya PWM hatalı | config.json: red_drop=CH9, gimbal=CH13 (CH12 değil) |
| G-08 | Bonus: Grabber kapanmıyor | TOF >30mm, grab olmaz | Sensör yanlış kalibre veya wrong channel | TOF kalibrasyonu; grabber channel=11/12 kontrol |
| G-09 | Görev SIMULATION_MODE=True ile çalışıyor ama sahada çalışmıyor | Alan doğrulaması geçiyor ama yanlış | Simülasyon bayrağı False yapılmadı | teknofest_task2.py: SIMULATION_MODE=False |
| G-10 | RTL tetikleniyor ama drone dönmüyor | STATUSTEXT yok | MAVLink bağlantısı kopmuş | Heartbeat timeout 12s → bağlantı kes → elle RTL |

5.3  Sensör & Donanım Senaryoları

| # | Senaryo | Belirtiler | Kök Neden | Anlık Çözüm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | TOF sensörler okunmuyor | shm tof_mem'de 0.0 değerleri | I2C etkin değil veya smbus2 yüklü değil | raspi-config I2C enable; pip install smbus2 VL53L1X |
| H-02 | Tüm TOF aynı değeri gösteriyor | L1=L2=L3=L4 | TCA9548A adresi 0x70 farklı | i2cdetect -y 1 ile doğrula; TCA adres pini kontrol |
| H-03 | Kamera görüntüsü gelmiyor | VideoStreamer process başlamıyor | OpenCV kurulu değil headless olmayan | pip install opencv-python-headless |
| H-04 | Gimbal hareket etmiyor | Servo komutu gönderiliyor ama fiziksel yok | CH13 PWM sinyali FC'ye ulaşmıyor | MAVLink SERVO_OUTPUT_RAW mesajını izle; CH13 bağlantısı |
| H-05 | GPIO çalışmıyor | GPIO init hatası | RPi.GPIO kurulu değil veya root değil | pip install RPi.GPIO; sudo ile çalıştır veya gpio gruba ekle |

5.4  Yazılım & Konfigürasyon Senaryoları

| # | Senaryo | Belirtiler | Risk | Düzeltme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-01 | Shared memory çakışması | OSError: /dev/shm/vision_mem already exists | ORTA | companion_start.sh'de 'rm /dev/shm/*_mem' komutu var, çalıştır |
| Y-02 | asyncio.get_event_loop() deprecation | Python 3.10+ DeprecationWarning | DÜŞÜK | asyncio.get_running_loop() kullan |
| Y-03 | config.json eksik alan | KeyError veya varsayılan kullanılır | DÜŞÜK | config.json şema doğrulaması ekle |
| Y-04 | SITL'de force_arm=False | ARM reddediliyor | ORTA | config.json: mission.force_arm=true SITL için |
| Y-05 | İki MAVProxy instance çalışıyor | Port çakışması | ORTA | ps aux ¦ grep mavproxy → gereksizleri kill |

5.5  Kritik Güvenlik Riskleri (Gerçek Uçuş)

UYARI: Güvenlik Kritik Konular Aşağıdaki riskler gerçek saha testi öncesinde mutlaka çözülmelidir.

| Risk | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| SIMULATION_MODE=True | AÇIK — KAPAT! | Tüm alan doğrulamaları bypass ediyor; yanlış hedefe yük bırakabilir |
| force_arm=True | AÇIK — KAPAT! | Pre-arm kontrolleri atlanıyor; GPS fix olmadan ARM edilebilir |
| Heartbeat timeout→RTL yok | EKSİK | MAVLink koptuğunda drone LOITER'da kalıyor, RTL tetiklenmiyor |
| TOF↔BARO doğrulama yok | EKSİK | TOF spike'ında drone yere çakılabilir |
| Vision failsafe yok | EKSİK | Vision process çökünce görev SEARCH'te sonsuz bekler |
| EKF variance kontrolü yok | EKSİK | EKF degraded iken hız komutu gönderiliyor |

BÖLÜM 6 — KULLANIM KILAVUZU

Bu kılavuz sistemin adım adım nasıl kurulacağını ve her görevin nasıl yürütüleceğini açıklar. Gerçek saha kullanımı öncesinde BÖLÜM 5'teki risk maddelerini gözden geçirin.

6.1  Sistem Gereksinimleri & Kurulum

| Bileşen | Minimum | Önerilen |
| --- | --- | --- |
| YKİ Bilgisayar OS | Windows 10 | Windows 11 |
| Python (YKİ) | 3.10 | 3.11+ |
| RAM (YKİ) | 4 GB | 8 GB |
| Ekran | 1280×768 | 1920×1080 |
| Companion | Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi 4 (4GB) |
| Companion OS | Raspberry Pi OS Bullseye | Raspberry Pi OS Bookworm |
| Python (RPi) | 3.9 | 3.10+ |
| Ağ | WiFi 2.4GHz | WiFi 5GHz veya Ethernet |
| Flight Controller | Pixhawk 4 | Orange Cube |
| Batarya | 4S LiPo 5000mAh | 6S 10000mAh |

YKİ Kurulumu (Windows)

YKİ Kurulum Komutları

# 1. Bağımlılıkları kur pip install PyQt6 PyQt6-WebEngine pymavlink pyserial pip install opencv-python numpy pygame # joystick için pygame # 2. Uygulamayı başlat cd "ashina yki" python main.py # 3. İlk kullanıcı: admin / admin (şifre değiştir!)

Companion (RPi) Kurulumu

RPi Kurulum Komutları

# RPi'ye SSH ile bağlan ssh ash@192.168.10.138 # Bağımlılıkları kur pip3 install pymavlink opencv-python-headless numpy pip3 install smbus2 VL53L1X RPi.GPIO # I2C & Serial etkinleştir sudo raspi-config # Interface Options → I2C: Enable, Serial: Enable # Companion başlat cd ~/teknofest_companion ./companion_start.sh # Sağlık kontrolü ./health-check.sh

6.2  İlk Çalıştırma

| Adım | Eylem | Beklenen Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 | python main.py | Giriş penceresi açılır |
| 2 | admin / admin ile giriş | Ana pencere açılır, 9 sekme görülür |
| 3 | Ayarlar sekmesi → companion_host = 192.168.10.138 | IP kaydedilir |
| 4 | TopBar → MAVLink bağlantı türü TCP → 192.168.10.138:5763 → Bağlan | Yeşil bağlantı göstergesi |
| 5 | TopBar → RPi Bağlan | RPi durum çubuğu yeşil |
| 6 | Dashboard → Video kaynağı = http://192.168.10.138:8080 | Kamera görüntüsü gelir |

6.3  Bağlantı Kurma

MAVLink Bağlantısı

TopBar'ın sol üst kısmında bağlantı alanı bulunur:

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Bağlantı Tipi | TCP (SITL veya WiFi üzerinden) |
| Adres | 192.168.10.138:5763 veya localhost:5763 |
| Baud | 921600 (serial için) |
| Data Tipi | drone (gimbal için 'gimbal' seç) |

RPi Companion Bağlantısı

TopBar'ın sağında 'RPi Bağlan' butonu ve adres alanı:

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| RPi Adres | 192.168.10.138:5602 |
| Durum | Bağlandıktan sonra 'YBK yeşil' ve CPU/RAM/Temp gösterir |

6.4  Görev 1: Sonsuz Uçuş — Adım Adım

Görev 1: Sonsuz Uçuş Görev 1: TÜBİTAK TEKNOFEST — Drone iki direk etrafında ∞ figürü uçar.

| Adım | Konum | Eylem | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Özel Görevler sekmesi | 'Sonsuz Uçuş' sekmesini seç | Parametre formu açılır |
| 2 | Harita | Direk 1'e tıkla (yer işareti) | Koordinat otomatik girer |
| 3 | Harita | Direk 2'ye tıkla | İkinci koordinat girer |
| 4 | Form | Tur sayısı: 2, İrtifa: 30m |  |
| 5 | Form | Algoritma: DUBINS veya LEMNISCATE |  |
| 6 | Form | Hız: Kalkış 3m/s, Seyir 8m/s |  |
| 7 | Form | [Parametreleri Gönder] butonu | Durum: 'Görev yüklendi' |
| 8 | TopBar | 'Başlat' butonu aktif olunca bas | Drone ARM + kalkış başlar |
| 9 | Dashboard | Telemetri izle (irtifa, hız, mod=AUTO) |  |
| 10 | Dashboard | Görevi durdurmak: TopBar → Abort | Drone RTL yapar |

Önemli Parametre Kısıtı DIKKAT: Direkler arası mesafe en az turn_radius_m × 2.1 = 16.8m olmalıdır. Daha yakın direkler için turn_radius_m'yi küçült.

Diyagram: Görev 1 Kullanıcı Akış Diyagramı

Görev 1 Kullanıcı Akışı: [GCS Başlat] → [Bağlan MAVLink] → [RPi Bağlan] ↓ [Özel Görevler → Sonsuz Uçuş Sekmesi] ↓ [Haritadan Direk 1 seç] → [Haritadan Direk 2 seç] ↓ [Tur sayısı=2, İrtifa=30m, Algo=DUBINS] ↓ [Parametreleri Gönder] → GCS→RPi TCP:5601 → OK ↓ ↑ [Başlat butonu aktif] mission_accepted signal ↓ [Başlat] → {action:start} → RPi ↓ ARM → TAKEOFF 30m → WP UPLOAD → AUTO MOD ↓ ∞ DÖNGÜ (2 tur) → RTL → İNİŞ

6.5  Görev 2: Otonom Hedef Tespit + Yük Bırakma

Görev 2: Otonom Yük Bırakma Görev 2: Drone tarama irtifasında arama yapar, kırmızı üçgen (0.43m²) ve mavi altıgen (10.39m²) hedefleri tespit eder, ilgili yükleri bırakır.

| Adım | Konum | Eylem | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Özel Görevler | 'Yük Bırakma' sekmesini seç |  |
| 2 | Form | Tarama irtifası: 10m (önerilen) |  |
| 3 | Form | Bırakma irtifası: 2m |  |
| 4 | Form | Gimbal arama açısı: 60° |  |
| 5 | Form | gpio_pins (opsiyonel): RPi'den okunur |  |
| 6 | Harita | Tarama waypoint'lerini ekle | Drone bu noktaları geçerek tarar |
| 7 | Form | [Parametreleri Gönder] | 'Görev yüklendi' |
| 8 | Companion | SIMULATION_MODE=False olduğunu kontrol et! | teknofest_task2.py satır 34 |
| 9 | TopBar | [Başlat] | ARM → Kalkış → Tarama başlar |
| 10 | Dashboard | Vision durumu izle (RPi status: SEARCH/ALIGN/HOVER/DROP) |  |
| 11 | Dashboard | Video ekranında tespit kutusu görünür | Hedef tespit edildi |
| 12 | Dashboard | Phase: HOVER → DROP_EXEC gelince | Yük bırakıldı |

Görev 2 İpuçları

Kırmızı hedef için HSV Band1: H 0-10, Band2: H 160-179

Mavi hedef için HSV: H 100-130

Işık koşulları çok önemli — gün ışığı ile kalibrasyon yap

HoverLock tolerance: varsayılan 25px; GSD ile cm cinsine çevriliyor

wind_tolerance_ms=0.3 → drone 0.3 m/s altında hızda kilitlenir

PID kazançlarını önce SITL'de ayarla, sahada ince ayar yap

6.6  Görev 3 (Bonus): Yük Alma & Taşıma

Görev 3: Bonus — Yük Alma Görev 3 (Bonus): Bırakılan yük yerde tespit edilir, drone iner, grabber ile alır, diğer hedef koordinatına uçar ve bırakır. TOF sensörleri irtifa kontrolü için kritiktir.

| Faz | Alt Durum | Eylem | Tamamlama Koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| SEARCH_PAYLOAD | SCAN | Tarama uçuşu, vision 'detected' bekle | Bırakılan yük rengi tespit edildi |
| SEARCH_PAYLOAD | ALIGN | PID x/y hizalama | HoverLock kilitlendi |
| GRAB_PAYLOAD | DESCEND | Yavaş alçalma (vz=+0.3m/s) | TOF < 30mm |
| GRAB_PAYLOAD | GRAB | servo grabber_left+right close | Grabber kapandı, PWM=1100µs |
| GRAB_PAYLOAD | ASCEND | Yukarı çık (vz=-1.5m/s) | scan_alt'a ulaşıldı |
| MOVE_AND_DROP | FLY | guided_goto(target_memory[0]) | WP'ye varıldı |
| MOVE_AND_DROP | DROP | servo grabber open | Yük bırakıldı |

UYARI: TOF Kalibrasyonu TOF kalibrasyonu kritiktir! tof_multiplexer.py'deki raw_dna tablosunu kendi sensörlerinizle güncelle. Hatalı kalibrasyon drone'un yere sert çakılmasına neden olur.

6.7  Manuel Servo & Gimbal Kontrolü

Dashboard sekmesindeki servo kontrol paneli, görev dışında manuel test için kullanılır:

| Kontrol | Açıklama | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Kırmızı Bırak | CH9 → PWM 1900µs, 0.5s açık, geri kapat | Test veya manuel bırakma |
| Mavi Bırak | CH10 → PWM 1900µs | Test veya manuel bırakma |
| Grabber Aç | CH11+CH12 → 1900µs (senkron) | Yük alma hazırlığı |
| Grabber Kapat | CH11+CH12 → 1100µs | Yük tutma |
| Gimbal Slider | CH13 → 1100µs(0°) ... 1900µs(90°) | Kamera açısı ayarı |

6.8  Acil Durum Prosedürleri

UYARI Acil durumlarda önce RC vericisini ele alın!

| Durum | GCS Eylemi | RC Eylemi |
| --- | --- | --- |
| Drone kontrolden çıktı | TopBar → Abort | RTL switch veya Throttle cut |
| Batarya kritik | Dashboard batarya izle (< 20%) | Manuel RTL, hızlı iniş |
| GPS kaybı | STATUSTEXT: 'EKF GPS variance' | STABILIZE moda geç, manuel kontrol |
| Yazılım crash (companion) | RPi durum çubuğu kaybolur | RC ile STABILIZE, manuel iniş |
| Video kaybı | Dashboard siyah | RC görsel uçuş, görev iptal |
| MAVLink kesildi | TopBar kırmızı, timeout 12s | RC zaten kontrolde — drone güvende |
| Acil yere iniş | Dashboard → LAND komutu | Throttle minimize |

Acil Durum Komutları

# GCS'ten hızlı RTL komutu (Dashboard → Send Command): MAV_CMD_NAV_RETURN_TO_LAUNCH (param: 0,0,0,0,0,0,0) # GCS'ten hızlı LAND komutu: MAV_CMD_NAV_LAND (param: 0,0,0,0,lat,lon,0) # Companion'ı durdur (SSH): ssh ash@192.168.10.138 pkill -f main.py pkill -f teknofest_task2.py rm /dev/shm/vision_mem /dev/shm/tof_mem

6.9  Sorun Giderme (Troubleshooting)

| Sorun | Kontrol Adımları |
| --- | --- |
| Giriş yapamıyorum | 1. admin/admin dene 2. SQLite db sil: %APPDATA%/ASHINA-YKI/ashina.db |
| Companion bağlantı yok | 1. ping 192.168.10.138 2. SSH ile bağlan 3. ./health-check.sh çalıştır |
| Görev gönderiliyor ama reddediliyor | 1. Companion log: journalctl -u ashina-companion 2. mission_type mapping kontrol |
| Video gelmiyor | 1. curl http://192.168.10.138:8080 2. companion video_streamer.py çalışıyor mu? 3. Port 8080 mi 5600 mı? |
| TOF okumuyor | 1. i2cdetect -y 1 2. TCA9548A 0x70'te görünüyor mu? 3. VL53L1X kütüphanesi kurulu mu? |
| Gimbal hareket etmiyor | 1. Mission Planner → SERVO OUTPUT izle 2. CH13 bağlantısı 3. PWM range 1100-1900 |
| PID salınım yapıyor | 1. Kp yarıya indir 2. D-term artır 3. Lowpass filter tau değerini büyüt |
| Watchdog worker restart ediyor | 1. Log: 'Worker takıldı' mesajı 2. Heartbeat counter donduysa blocking I/O var |

Log Dosyası Konumları

| Sistem | Log Yeri | Komut |
| --- | --- | --- |
| YKİ (Windows) | %APPDATA%/ASHINA-YKI/ashina_yki.log | notepad %APPDATA%\ASHINA-YKI\ashina_yki.log |
| Companion (RPi) | systemd journal | journalctl -u ashina-companion -f |
| Companion (manual) | ~/teknofest_companion/logs/ | tail -f ~/teknofest_companion/logs/*.log |
| MAVProxy tlog | ~/mav.tlog | mavlogdump.py ~/mav.tlog |
| SQLite DB (YKİ) | %APPDATA%/ASHINA-YKI/ashina.db | DB Browser for SQLite ile aç |

DOKÜMAN SONU

Olusturulma tarihi: 03 June 2026 21:16

ASHiNA YKi v2.0 — TUBiTAK TEKNOFEST Doener Kanat

EK A — GCS KOMPLE SİNYAL/SLOT KATALOĞU

MainWindow içindeki tüm Qt Signal ↔ Slot bağlantılarının tam listesi.

A.1  MAVLink Worker Sinyalleri

| Sinyal | Parametre Tipi | Bağlı Slot'lar (MainWindow) |
| --- | --- | --- |
| telemetry_updated | dict | TopBar.update_telemetry, Dashboard.update_telemetry, TuningView, MissionPanelView, TestPanelView, CalibView, SyslogView, TelemetryRecorder |
| connection_changed | bool | TopBar.set_connection_status, MainWindow._on_connection_changed |
| param_received | str, float | AdvancedView.update_param, TuningView.update_param |
| mission_upload_done | bool, str | MainWindow._on_mission_upload_done → QMessageBox |
| mission_download_done | bool, list, str | MainWindow._on_mission_download_done → MissionView.load_from_drone |
| status_text_received | int, str | Dashboard.add_status_message, SyslogView.on_status_text |
| log_entry_received | dict | SyslogView.on_log_entry |
| flight_sequence_status | str | StatusBar.setText |
| mag_cal_progress | dict | CalibrationView.on_mag_cal_progress |
| mag_cal_report | dict | CalibrationView.on_mag_cal_report |
| log_download_done | bool, str, bytes | MainWindow._on_log_download_done → QFileDialog |
| log_download_progress | int, int | SyslogView.on_download_progress |
| error_occurred | str | MainWindow._on_error → StatusBar |

A.2  AISocketWorker Sinyalleri

| Sinyal | Yeni mi? | Bağlı Slot'lar |
| --- | --- | --- |
| ai_detection_alert | Mevcut | MainWindow._on_ai_detection |
| mission_accepted | Mevcut | lambda: TopBar.set_mission_ready(True) |
| mission_rejected | YENİ (P0-1/P0-2 FIX) | MainWindow._on_mission_rejected → QMessageBox uyarı |
| error_occurred | Mevcut | MainWindow._on_error → StatusBar |

A.3  RpiStatusWorker Sinyalleri

| Sinyal | Bağlı Slot'lar | Güncelleme |
| --- | --- | --- |
| rpi_status_updated | MainWindow._on_rpi_status → RPi durum etiketi | 1 Hz |
| rpi_connected | TopBar.set_rpi_connection_status | Event |
| error_occurred | MainWindow._on_error | Event |

A.4  UI → Worker Komutları

| Kaynak (UI) | Sinyal | Hedef Worker | Komut |
| --- | --- | --- | --- |
| TopBar | connect_requested(str,str,int,str) | MavlinkWorker | set_connection() |
| TopBar | disconnect_requested() | MavlinkWorker | stop() + yeni worker |
| TopBar | start_mission_requested() | AISocketWorker | send_start_command() |
| TopBar | fcu_start_mission_requested() | MavlinkWorker | start_flight_sequence() |
| TopBar | rpi_connect_requested(str,int) | RpiStatusWorker | enable() |
| TopBar | rpi_disconnect_requested() | RpiStatusWorker | disable() |
| TopBar | rpi_battery_config(int) | AISocketWorker | send_battery_config() |
| MissionPanelView | mission_ready_to_send(dict,list) | AISocketWorker | send_mission_with_waypoints() |
| Dashboard | send_servo_action(str,str,int) | AISocketWorker | send_servo_command() |
| Dashboard | ned_velocity_cmd(float,float,float) | MavlinkWorker | send_ned_velocity() |
| Dashboard | video_source_changed(str) | VideoStreamWorker | set_source() + restart |
| AdvancedView | start_ntrip(str,int,str,str,str) | NtripWorker | reconnect + start |
| CalibrationView | send_command(int,float×7) | MavlinkWorker | send_command() |
| TuningView | set_param(str,float) | MavlinkWorker | set_param() |
| MissionPlanView | write_mission(list) | MavlinkWorker | upload_mission() |
| MissionPlanView | read_mission() | MavlinkWorker | request_mission() |

EK B — ALGORİTMA DETAYLARI

B.1  Dubins Path Algoritması — Matematiksel Temel

İki direk (P1, P2) etrafında en kısa ∞ rotasının hesabı:

Dubins ∞ Algoritması

Adım 1: Direkler arası mesafe D = haversine(P1, P2) [metre] Adım 2: Dönüş yarıçapı (direğe çarpmama) R = min(turn_radius_m, D / 2.1) Adım 3: Merkez noktası M = (P1 + P2) / 2 Adım 4: Kesişim açısı alpha = acos(2R / D) # Dubins CSC parametresi Adım 5: P1'den P2'ye yön açısı beta = bearing(P1, P2) # radyan, kuzey=0 Adım 6: Yay noktaları üret P2 lobu (CCW): start = beta+pi-alpha, sweep = 2pi-2alpha P1 lobu (CW) : start = beta+alpha, sweep = 2pi-2alpha Her lob için pts_per_lobe nokta örneklenir Adım 7: Global koordinata çevir her (dist, bearing) çifti → _offset_latlon(center, bearing, R) WP formatı: {lat, lon, alt, command:82(SPLINE_WP), frame:INT} Toplam WP: num_laps × (2×pts_per_lobe) + (num_laps-1) × 1 (M arası)

B.2  Gerono Lemniskatı Algoritması

Gerono Lemniskatı Algoritması

Gerono Parametrik Eğrisi (Lissajous tabanlı): X(t) = a × sin(t) Y(t) = b × sin(t) × cos(t) Parametreler: c = D / 2 # merkezden direğe yarı-mesafe a = c + R # X genişliği s = c / a b = R / (s × sqrt(1 - s²)) # Y genişliği (direğe teğet) b = max(b, sqrt(R × a)) # minimum sınır (çarpma önleme) Avantaj: t türevi sürekli → jerk=0 → akü sag yok, titreşim yok Dezavantaj: pts_per_lobe=16 → her tur 32 WP (Dubins'te 24) Global dönüşüm: beta = bearing(P1, P2) # P1→P2 yönü r_dist = hypot(X, Y) local_ang = atan2(Y, X) brng = beta + local_ang (wlat, wlon) = _offset_latlon(mid, brng, r_dist)

B.3  GSD (Ground Sampling Distance) Formülü

GSD Formülü ve Hedef Alan Doğrulama

GSD Hesabı (piksel başına metre): gsd_x = 2 × (alt / sin(pitch)) × tan(hfov/2) / img_width (m/px) gsd_y = 2 × (alt / sin(pitch)) × tan(vfov/2) / img_height Foreshortening düzeltmesi (pitch < 90° için): gsd_y *= 1 / sin(pitch) Piksel offset → gerçek mesafe: real_x = pixel_offset_x × gsd_x (metre) real_y = pixel_offset_y × gsd_y (metre) Hedef alan doğrulama: expected_pixels = expected_area_m2 / (gsd_x × gsd_y) is_valid = abs(pixel_area - expected_pixels) ≤ tolerance × expected_pixels Örnek (alt=10m, pitch=60°, hfov=63°, img=320px): gsd_x = 2 × (10/sin(60°)) × tan(31.5°) / 320 = 2 × 11.547 × 0.614 / 320 ≈ 0.0443 m/px 10cm × 10cm hedef ≈ 2.26 px × 2.26 px ≈ 5 px²

B.4  Adaptif Kalman Filtresi (TOF)

TOF Adaptif Kalman Filtresi

Standart 1D Kalman: Predict: X_pred = X_k, P_pred = P_k + Q Update: K = P_pred / (P_pred + R) X_k+1 = X_pred + K × (measurement - X_pred) P_k+1 = (1 - K) × P_pred Adaptif Q (hareket tabanlı): speed = abs(measurement - X_k) / dt Q_adaptive = base_Q × (1 + speed × 0.5) Bu sayede drone hızlı hareket edince filtre daha hızlı güncellenir Parametreler: base_Q = 0.05 # proses gürültüsü R = 5.0 # ölçüm gürültüsü (mm²) Initial X = 150mm, P = 1.0 Kalibrasyon: Her sensör için ayrı raw_dna tablosu raw[ch] = [ölçüm1, ölçüm2, ..., ölçüm12] (12 veri noktası) gerçek = [52.025, 104.050, ..., 624.300] (mm) Lineer interpolasyon ile raw → gerçek mesafe çevrilir

B.5  PID Kontrolcü (pid_controller.py)

PID Kontrolcü Implementasyonu

class PIDController: Standart PID + Anti-windup + D-term Lowpass: error = setpoint - measurement P = Kp × error I += Ki × error × dt I = clamp(I, -max_i, +max_i) # anti-windup raw_d = (error - prev_error) / dt D = alpha × raw_d + (1-alpha) × prev_d # lowpass where alpha = dt / (tau + dt) # tau=lowpass zaman sabiti output = clamp(P + I + D, min_out, max_out) Parametreler (TeknofestTask2): X/Y eksen: Kp=0.005, Ki=0.001, Kd=0.001, out=±1.0 m/s Yaw: Kp=0.020, Ki=0.000, Kd=0.000, out=±0.5 rad/s Gimbal: Kp=0.100, Ki=0.000, Kd=0.020, out=±2.0 deg/frame

EK C — KOMPLE KONFİGÜRASYON REFERANSI

C.1  Companion config.json — Tüm Parametreler

| Alan | Tip | Default | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| log_level | str | INFO | Loglama seviyesi: DEBUG/INFO/WARNING/ERROR |
| gcs_server.host | str | 0.0.0.0 | Tüm arayüzlerde dinle |
| gcs_server.port | int | 5601 | GCS komut alım portu |
| gcs_server.status_port | int | 5602 | GCS durum yayın portu |
| gcs_server.status_interval_s | float | 1.0 | Durum yayın aralığı (saniye) |
| mavlink.connection | str | tcp | serial / tcp / udp |
| mavlink.tcp_string | str | tcp:127.0.0.1:5763 | SITL TCP bağlantısı |
| mavlink.serial_port | str | /dev/serial0 | UART portu (RPi) |
| mavlink.serial_baud | int | 921600 | UART baud hızı |
| mavlink.source_system | int | 255 | GCS sistem ID |
| mavlink.source_component | int | 190 | GCS bileşen ID |
| mavlink.heartbeat_timeout_s | float | 12.0 | Heartbeat timeout sonrası disconnected |
| mission.default_cruise_speed_ms | float | 8.0 | Varsayılan seyir hızı |
| mission.wp_accept_radius_m | float | 3.0 | WP kabul yarıçapı |
| mission.force_arm | bool | true | Pre-arm kontrolleri atla (SADECE SITL) |
| servos.red_drop.channel | int | 9 | Kırmızı yük bırakma servo kanalı |
| servos.blue_drop.channel | int | 10 | Mavi yük bırakma servo kanalı |
| servos.grabber_left.channel | int | 11 | Grabber sol servo kanalı |
| servos.grabber_right.channel | int | 12 | Grabber sağ servo kanalı |
| servos.gimbal.channel | int | 13 | Gimbal servo kanalı |
| servos.*.pwm_open | int | 1900 | Açık pozisyon PWM (µs) |
| servos.*.pwm_close | int | 1100 | Kapalı pozisyon PWM (µs) |

C.2  YKİ settings.json — Tüm Parametreler

| Alan | Default | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| companion_host | 192.168.10.138 | Companion IP adresi |
| companion_mission_port | 5601 | TCP görev gönderim portu |
| companion_status_port | 5602 | TCP durum alım portu |
| companion_video_port | 8080 | HTTP MJPEG video portu (8080 — 5600 DEĞİL) |
| mavlink_host | 192.168.10.138 | FC bağlantı IP'si (veya localhost SITL için) |
| mavlink_port | 5763 | FC MAVLink TCP portu |
| ai_connect_timeout | 5.0 | AISocketWorker bağlantı timeout (s) |
| ai_response_timeout | 5.0 | AISocketWorker yanıt timeout (s) |
| rpi_connect_timeout | 5.0 | RpiStatusWorker bağlantı timeout (s) |
| rpi_read_timeout | 3.0 | RpiStatusWorker recv timeout (s) |
| video_open_timeout | 5.0 | VideoStreamWorker HTTP timeout (s) |
| video_retry_delay | 10 | VideoStreamWorker başlangıç retry aralığı (s) |

C.3  TeknofestTask2 Görev Parametreleri (TCP:5601)

| Alan | Tip | Default | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| scan_altitude_m | float | 10.0 | Tarama irtifası |
| drop_altitude_m | float | 2.0 | Yük bırakma irtifası |
| tof_grab_alt_m | float | 0.3 | TOF ile grab irtifası (m, ~300mm) |
| gimbal_search_angle | int | 60 | Arama sırasında gimbal açısı (°) |
| hover_dwell_time_s | float | 1.5 | HoverLock kilitlenme süresi |
| hover_tolerance_px | float | 25.0 | Tolerans yarıçapı (piksel) |
| hover_adaptive | bool | True | Adaptif tolerans (GSD tabanlı) |
| wind_tolerance_ms | float | 0.3 | Max drone hızı hover için (m/s) |
| grab_target_policy | str | FIRST_DROPPED | FIRST_DROPPED veya LAST_DROPPED |
| waypoints | list | [] | Tarama waypoint listesi |
| speeds.takeoff | float | 3.0 | Kalkış hızı (m/s) |
| speeds.cruise | float | 8.0 | Seyir hızı (m/s) |

EK D — TEST PROSEDÜRLERI

D.1  SITL Test Prosedürü (Adım Adım)

| Adım | Komut / Eylem | Beklenen Çıktı |
| --- | --- | --- |
| 1 | cd ~/ardupilot/ArduCopter && ./sim_vehicle.py -v ArduCopter -f gazebo-iris --map --console | ArduCopter SITL başlar, TCP:5760 |
| 2 | sim_start.sh | Gazebo başlar, model spawn edilir, MAVProxy TCP:14550 |
| 3 | cd ~/teknofest_companion && python3 main.py | Companion başlar, TCP:5601/5602 dinliyor |
| 4 | python3 test_connection.py | 96/96 test geçti |
| 5 | YKİ başlat: python main.py | Login → MainWindow |
| 6 | MAVLink bağlan: localhost:5763 | TopBar yeşil |
| 7 | RPi bağlan: 127.0.0.1:5602 | RPi durum yeşil |
| 8 | Sonsuz Uçuş parametrelerini gönder | 'Başlat' aktif |
| 9 | Başlat | Dashboard: ARM → TAKEOFF → AUTO → ∞ figür |
| 10 | 30 tur sonra Abort | RTL → İniş → IDLE |

D.2  Donanım Entegrasyon Testi Kontrol Listesi

| Test | Kontrol Yöntemi | Geçme Kriteri |
| --- | --- | --- |
| UART bağlantısı | python3 -c 'from pymavlink import mavutil; m=mavutil.mavlink_connection("/dev/serial0",baud=921600); m.wait_heartbeat(); print("OK")' | Heartbeat alındı |
| I2C TOF sensörleri | i2cdetect -y 1 | 0x70 (TCA) görünüyor |
| TOF okuma | python3 -c 'from sensors.tof_multiplexer import TOFMultiplexer; t=TOFMultiplexer(); print(t.read_all())' | 4 sensör ~150mm değeri |
| Kamera | python3 -c 'import cv2; c=cv2.VideoCapture(0); r,f=c.read(); print(r,f.shape)' | (True, (240,320,3)) |
| Servo CH9 | MAVLink DO_SET_SERVO ch=9 pwm=1500 | Fiziksel servo 90° pozisyon |
| Servo CH13 Gimbal | MAVLink DO_SET_SERVO ch=13 pwm=1100 | Kamera 0° (düz) |
| Vision pipeline | python3 sensors/video_streamer.py | HTTP:8080 açılır, tarayıcıda görüntü |
| GCS Bağlantı | python3 test_connection.py --host 192.168.10.138 | Tüm testler geçer |
| ARM testi (zemin) | GCS → ARM komutu | STATUSTEXT: Armed |
| Motor testi | Motor test (10% thrust, 3s) | 4 motor çalışıyor |

D.3  Saha Öncesi Uçuş Kontrolü

ZORUNLU KONTROL Saha testinden ÖNCE bu kontrollerin TÜMÜ tamamlanmalıdır!

| # | Kontrol | Sorumlu | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMULATION_MODE = False (teknofest_task2.py satır 34) | Yazılım | [ ] |
| 2 | force_arm = false (config.json mission.force_arm) | Yazılım | [ ] |
| 3 | Batarya tam şarjlı (>95%) | Donanım | [ ] |
| 4 | GPS fix alındı (3D Fix, HDOP<1.5) | Sistem | [ ] |
| 5 | EKF durumu OK (STATUSTEXT yeşil) | Sistem | [ ] |
| 6 | Compass calibration taze (<7 gün) | Kalibrasyon | [ ] |
| 7 | Tüm TOF sensörler okuyor (4/4) | Sensör | [ ] |
| 8 | Kamera görüntüsü temiz, odak ayarlı | Kamera | [ ] |
| 9 | Tüm servo'lar test edildi | Donanım | [ ] |
| 10 | RC verici range testi (>500m) | RC | [ ] |
| 11 | Failsafe: RC kaybında RTL aktif | FC Ayarı | [ ] |
| 12 | Geo-fence aktif (max radius, max alt) | FC Ayarı | [ ] |
| 13 | companion_start.sh çalıştırıldı | Yazılım | [ ] |
| 14 | health-check.sh yeşil (tüm PASSED) | Yazılım | [ ] |
| 15 | WiFi sinyal >-70 dBm uçuş alanında | Ağ | [ ] |

EK E — KOORDİNAT SİSTEMLERİ & DÖNÜŞÜMLER

Diyagram: Koordinat Sistemleri

KOORDİNAT SİSTEMLERİ REFERANSI ───────────────────────────────────────────────────── Frame +X +Y +Z Notlar ───────────────────────────────────────────────────────── Image (cv2) Sağ Aşağı — 2D piksel, sol-üst orijin Kamera Sağ Aşağı İleri 3D pinhole, OpenCV right-handed Gimbal Roll ekseni Pitch Yaw Kamera↔drone montaj Drone FRD Forward(burun) Right(sağ) Down ArduCopter standart Local NED North East Down Home referans Body NED Forward Right Down Yaw döndürülmüş NED (MAV_FRAME=8) Global LLA lat° lon° alt(m MSL) WGS84 DÖNÜŞÜM MATRİSLERİ: Kamera → Drone Body (pitch=θ_g gimbal açısı): R_cb(θ) = [[sin θ, 0, cos θ], # body forward [ 0, 1, 0 ], # body right [-cos θ,0, sin θ]] # body down Drone Body → Local NED (yaw=ψ): R_nb(ψ) = [[cos ψ, -sin ψ, 0], # north [sin ψ, cos ψ, 0], # east [ 0, 0, 1]] # down NOT: MAV_FRAME_BODY_NED komutunda FC otomatik R_nb uygular. SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED type_mask=1527 : Bit 0=0: vx ignore=false Bit 1=0: vy ignore=false Bit 2=0: vz ignore=false Bit 11=1: yaw_rate kullan

| Büyüklük | Formül | Birim |
| --- | --- | --- |
| Haversine mesafe | d = 2R × arcsin(sqrt(sin²(Δlat/2) + cos(lat1)×cos(lat2)×sin²(Δlon/2))) | metre |
| Bearing (P1→P2) | β = atan2(sin(Δlon)×cos(lat2), cos(lat1)×sin(lat2)-sin(lat1)×cos(lat2)×cos(Δlon)) | radyan |
| Offset noktası | (lat2,lon2) = offset_latlon(lat1,lon1, bearing, dist) | derece |
| GSD x | 2×(alt/sin(pitch))×tan(hfov/2)/img_width | m/px |
| GSD y (foreshorten) | 2×(alt/sin(pitch))×tan(vfov/2)/img_height × (1/sin(pitch)) | m/px |
| Piksel→Gerçek | real_m = pixel_offset × gsd | metre |
| PWM→Açı (gimbal) | angle = (pwm - 1100) × 90 / 800 | derece |

EK F — YAPILAN DÜZELTMELER GEÇMİŞİ

Bu rapor hazırlanırken tespit edilen ve uygulanan tüm kod düzeltmeleri:

| ID | Dosya | Satır | Sorun | Uygulanan Düzeltme | Tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | core/ai_socket_worker.py | 127-130 | queue.Full sessiz hata | _enqueue() → Full durumda error_occurred emit | 2026-06-03 |
| P0-2 | core/ai_socket_worker.py | 75-99 | Boş/ret yanıt sessiz | mission_rejected sinyali + error emit | 2026-06-03 |
| P0-3 | core/rpi_status_worker.py | 47-51 | _reconnect_flag race condition | threading.Lock() ile _addr_lock ekle | 2026-06-03 |
| P0-5 | core/ai_socket_worker.py | yeni | Mission type uyumsuzluğu | _MISSION_TYPE_NORMALIZE mapping ekle | 2026-06-03 |
| P1-1 | core/video_stream_worker.py | 54-61 | Flat retry delay | Exponential backoff (2→30s max) | 2026-06-03 |
| P1-3 | ui/main_window.py | 605-624 | Watchdog crash detection yok | hung + crashed boolean kontrol ekle | 2026-06-03 |
| P1-4 | core/gcs_config.py | DEFAULTS | Timeout'lar hardcoded | 6 yeni timeout alanı + property'ler | 2026-06-03 |
| P1-5 | core/rpi_status_worker.py | 103-104 | JSON hata sessiz geçiyor | _JSON_ERROR_THRESHOLD=5, reconnect tetikle | 2026-06-03 |
| Video Port | core/gcs_config.py | DEFAULTS | companion_video_port=5600 | 8080 olarak düzeltildi | 2026-06-03 |
| mission_rejected | ui/main_window.py | yeni slot | Kullanıcıya reddedilme bildirilmiyor | _on_mission_rejected() + QMessageBox ekle | 2026-06-03 |
| Companion P0-6 | companion/mav/bridge.py | 473 | type_mask 3575 hatalı | 1527 (yaw_rate aktif) düzeltildi | 2026-05-27 |
| Companion P0-5 | companion/missions/teknofest_task2.py | 188 | pos.lat AttributeError | pos['lat'] düzeltildi | 2026-05-27 |
| Companion P0-3 | companion/math/ | — | stdlib math gölgeleme | companion/vision/ olarak rename | 2026-05-27 |
| Companion P0-8 | companion/hardware/servo_controller.py | 129 | deploy() slot ayrımı yok | slot parameter eklendi | 2026-05-27 |
| Companion P1-14 | companion/sensors/video_streamer.py | 39-47 | Sadece mavi filtre | Kırmızı HSV çift-bant eklendi | 2026-05-27 |

Rapor Güncellendi: 03 June 2026 21:20

ASHiNA YKi v2.0 — TUBiTAK TEKNOFEST — Doener Kanat Kategorisi